鄱阳县金义矿产有限公司

鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿

安全现状评价报告

（终稿）

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

2026年5月18日

鄱阳县金义矿产有限公司

鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿

安全现状评价报告

（终稿）

法 定 代 表 人：应  宏

技 术 负 责 人：李  彦

评价项目负责人：管自强

评价报告完成日期：2026年5月18日

鄱阳县金义矿产有限公司

鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿

安全现状评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2026年5月18日

评 价 人 员

|  | 姓 名 | 证书编号 | 从业登记号 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 管自强 | S011035000110191000614 | 020516 |  |
| 项目组成员 | 曾华玉 | 0800000000203970 | 007037 |  |
|  | 钟志宏 | 0002944 | 36050002981 |  |
|  | 李景龙 | 20231004636000000141 | 36250406364 |  |
|  | 黄伯扬 | 1800000000300643 | 032737 |  |
|  | 陆鸿 | 03320251036000000215 | 36260456621 |  |
| 报告编制人 | 管自强 | S011035000110191000614 | 020516 |  |
|  | 陆鸿 | 03320251036000000215 | 36260456621 |  |
| 报告审核人 | 郑 强 | 0800000000101605 | 001851 |  |
| 过程控制负责人 | 黄香港 | S011035000110191000617 | 024436 |  |
| 技术负责人 | 李 彦 | S011053000110191001167 | 035879 |  |

前    言

鄱阳县金义矿产有限公司成立于2018年5月21日，位于江西省上饶市鄱阳县响水滩乡李嘴村委会李嘴村；公司营业执照统一社会信用代码：91361128MA37X6JY4R；注册资本为伍佰万元整，法定代表人为李志明；类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：许可项目为矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），一般项目为建筑材料销售，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，建筑用石加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿位于鄱阳县北西约345°方向，直线距离约68.5km处，行政区划属鄱阳县响水滩乡管辖。矿区地理坐标（西安80坐标系）：东经116°30′03″～116°30′15″，北纬29°35′01″～29°35′07″。矿区范围由6个拐点圈定，面积约0.0422km2。响水滩乡到矿区有简易公路通行，直线距离约14km。九景高速公路自响水滩乡南部通过，响水滩乡距九景高速公路约20km，交通较为便利。

鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿于2023年04月06日获得了鄱阳县应急管理局颁发的安全生产许可证，证号为（赣）FM安许证字[2023]EK05号，许可范围：露天爆破开采建筑用砂岩，35万吨/年，+180m、+170m等两个台阶，台阶坡面角65°。2023年04月06日获得了鄱阳县应急管理局颁发的安全生产标准化三级证书，证书编号：赣AQBⅢKS202300001。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》和《江西省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》等有关规定，为进一步加强非煤矿山安全生产监督管理，换证前应进行安全现状评价。受鄱阳县金义矿产有限公司的委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担了鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿安全现状评价工作。

按照《安全评价通则》的要求，我中心评价专家组于2026年4月24日、5月13日对该矿进行现场调研、检查和复查，收集有关法律法规、技术标准、矿山设计资料、安全技术与安全管理措施资料和矿山现状资料。根据该矿的生产工艺特点和环境条件，针对矿山生产运行过程中设备、设施、安全装置实际情况和管理状况的调查分析，定性、定量地分析其生产过程中存在的危险、有害因素，确定其危险度，对其安全生产现状况作出客观的评价，对存在的问题提出合理可行的安全对策措施及建议，在此基础上编制本评价报告，作为企业取得安全生产许可证延期换证的技术依据之一。

目    录

1. 评价概述	1

1.1 评价对象和范围	1

1.1.1 评价对象	1

1.1.2 评价范围	1

1.2 评价目的和内容	1

1.2.1 评价目的	1

1.2.2 评价内容	2

1.3 评价依据	2

1.3.1 法律、法规	2

1.3.2 规章、规范性文件	6

1.3.3 标准、规范	10

1.3.4 建设项目技术资料	11

1.4 评价程序	12

2. 项目概况	13

2.1 建设单位概况	13

2.1.1 建设单位简介及项目情况	13

2.1.2 地理位置及交通	15

2.1.3 开采范围	16

2.1.4 矿区周边环境	16

2.2 自然环境概况	16

2.3 地质概况	17

2.3.1 矿区地质概况	17

2.3.2 水文地质概况	18

2.3.3 工程地质概况	19

2.3.4 环境地质概况	19

2.4 矿山生产现状	20

2.4.1 设计情况	20

2.4.2 矿山开采上轮许可状况	21

2.4.3 生产规模及工作制度	22

2.4.4 总平面布置	22

2.4.5 开采范围	23

2.4.6 开拓运输	23

2.4.7 采矿工艺	24

2.4.8 矿山通风与防尘	25

2.4.9 防排水与防灭火	25

2.4.10 供电系统	26

2.4.11 供风系统	26

2.4.12 通讯系统	26

2.4.13 个人安全防护	27

2.4.14 安全标志	27

2.4.15 排土场	27

2.4.16 主要生产设备	27

2.5 矿山安全管理	28

2.5.1 安全生产组织机构	28

2.5.2 安全生产管理规章制度	28

2.5.3 安全教育培训	29

2.5.4 安全标准化运行情况	29

2.5.5 双重预防机制	29

2.5.6 安全生产费用	30

2.5.7 工伤保险与安全生产责任险	30

2.5.8 应急救援	30

2.5.9 安全生产状况	31

3. 危险、有害因素辨识与分析	32

3.1 危险因素辨识	32

3.1.1 民用爆炸物品爆炸	32

3.1.2 坍塌	33

3.1.3 厂（场）内车辆致害	34

3.1.4 机械致害	34

3.1.5 火灾	35

3.1.6 物体打击	35

3.1.7 高处坠落、跌落	36

3.1.8 淹溺	36

3.1.9 其他	36

3.2 有害因素分析	36

3.2.1 粉尘	36

3.2.2 噪声与振动	37

3.2.3 高低温	37

3.3 重大危险源辨识	38

3.4 危险、有害因素分析辨识结果	38

4. 评价方法选择和评价单元划分	39

4.1 评价单元划分	39

4.2 评价方法选择	39

4.3 评价方法简介	40

4.3.1 安全检查表法	40

4.3.2 作业条件危险性分析	40

5. 定性定量评价	43

5.1 安全管理单元	43

5.1.1 安全管理安全检查表	43

5.1.2 评价小结	47

5.2 露天采场单元	47

5.2.1 露天采场安全检查表	47

5.2.2 评价小结	53

5.3 边坡管理单元	54

5.3.1 边坡管理安全检查表	54

5.3.2 评价小结	55

5.4 供配电设施单元	55

5.4.1 供配电设施安全检查表	55

5.4.2 评价小结	59

5.5 防排水单元	59

5.5.1 防排水安全检查表	59

5.5.2 评价小结	60

5.6 防灭火单元	60

5.6.1 防灭火安全检查表	60

5.6.2 评价小结	61

5.7 重大生产安全事故隐患判定	61

5.8 综合评价单元	63

5.8.1 安全检查表	63

5.8.2 评价结论	64

5.9 作业条件危险性分析	64

6. 安全对策措施及建议	66

6.1 安全管理对策措施建议	66

6.2 露天开采安全对策措施建议	66

6.3 开拓运输单元对策措施	67

6.4 爆破作业安全对策措施建议	68

6.5 供配电设施安全对策措施建议	69

6.6 防排水与防灭火安全对策措施建议	69

7. 评价结论	71

7.1 矿山存在的主要危险、有害因素	71

7.2 各单元评价结果	71

7.3 评价结论	72

8. 附图附件	73

8.1 附图	73

8.2 附件	73

鄱阳县金义矿产有限公司

鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿

安全现状评价报告

- 评价概述

1.1 评价对象和范围

1.1.1 评价对象

鄱阳县金义矿产有限公司鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿。

1.1.2 评价范围

1. 平面范围：鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿采矿许可证核定的矿区范围，包含：矿山开拓运输、采剥作业、爆破作业、供配电、防排水、防灭火等矿山生产、辅助系统的安全设施和矿山安全管理。

2. 高程范围：+230m～+110m标高。

3. 评价范围不包括：环境影响、职业病危害、碎石加工作业、外部运输、炸药库等。

1.2 评价目的和内容

1.2.1 评价目的

为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，在评价项目生命周期内的生产运行期，通过对矿山的生产设备设施、安全装置实际运行状况及现场管理状况的调查、分析，运用安全系统工程的方法，进行危险、有害因素的识别及其危险度的评价，查找系统生产运行中存在的安全事故隐患并判定其危险程度，提出合理可行的安全对策措施及建议，指导危险源监控和事故预防，以达到最低事故率，最少损失和最优的安全投资效益，确保矿山在安全设施、保护装置方面符合国家的有关法律法规、规章标准及其他要求。

本次评价是对鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿的主要生产系统的安全设施进行危险、有害因素的识别及其危险度的评价，对矿山安全管理、安全设备设施进行符合性评价，提出合理可行的安全对策措施及建议，促进矿山本质安全化建设，也为矿山安全生产许可证延期换证提供技术依据。

1.2.2 评价内容

通过对鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿安全生产方面资料收集以及现场安全状况的检查调研，对如下内容进行评价：

1. 识别评价项目生产中的危险、有害因素，确定其危险度；

2. 评价安全管理模式对确保安全生产的适应性，评价安全生产责任制、安全管理机构及安全管理人员、安全生产制度等安全管理相关内容是否满足安全生产法律法规和技术标准的要求及其落实执行情况，说明现行企业安全管理模式是否满足安全生产的要求；

3. 评价各生产系统和辅助系统及其生产工艺采用的设施、设备是否满足安全生产法律法规和技术标准的要求；

4. 评价矿山对可能产生的危险、有害因素，制订的安全措施的针对性、适应性、有效性；

5. 评价安全生产保障体系的系统性、充分性和有效性，明确其是否满足实现安全生产的要求；

6. 对评价项目可能产生的危险、有害因素提出合理可行的安全对策措施及建议。

1.3 评价依据

1.3.1 法律、法规

《中华人民共和国矿产资源法》（主席令〔1986〕36号发布，依次经主席令〔1996〕74号、主席令〔2009〕18号、主席令〔2024〕36号修正，自1986年10月1日起施行）

《中华人民共和国环境保护法》（主席令〔1989〕22号发布，经主席令〔2014〕9号修正，自1989年12月26日起施行）

《中华人民共和国水土保持法》（主席令〔1991〕49号发布，依次经主席令〔2009〕18号、主席令〔2010〕39号修正，自1991年6月29日起施行）

《中华人民共和国矿山安全法》（主席令〔1992〕65号发布，经主席令〔2009〕18号修正，自1993年5月1日起施行）

《中华人民共和国劳动法》（主席令〔1994〕28号发布，依次经主席令〔2009〕18号、主席令〔2018〕24号修正，自1995年1月1日起施行）

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（主席令〔1995〕58号发布，依次经主席令〔2004〕31号、主席令〔2013〕5号、主席令〔2015〕23号、主席令〔2016〕57号、主席令〔2020〕43号修正，自1996年4月1日起施行）

《中华人民共和国防洪法》（主席令〔1997〕第88号发布，依次经主席令〔2009〕第18号、主席令〔2015〕第23号、主席令〔2016〕第48号修正，自1998年1月1日起施行）

《中华人民共和国防震减灾法》（主席令〔1997〕94号发布，经主席令〔2008〕7号修正，自1997年12月29日起施行）

《中华人民共和国消防法》（主席令〔1998〕4号发布，依次经主席令〔2008〕6号、主席令〔2019〕29号、主席令〔2021〕81号修正，自1998年9月1日起施行）

《中华人民共和国气象法》（主席令〔1999〕23号发布，依次经主席令〔2009〕18号、主席令〔2014〕14号、主席令〔2016〕57号修正，自2000年1月1日起实施）

《中华人民共和国职业病防治法》（主席令〔2001〕60号发布，依次经主席令〔2011〕52号、主席令〔2016〕48号、主席令〔2017〕81号、主席令〔2018〕24号修正，自2002年5月1日起施行）

《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2002〕70号发布，依次经主席令〔2009〕18号、主席令〔2014〕13号、主席令〔2021〕88号修正，自2002年11月1日起施行）

《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令〔2007〕69号发布，经主席令〔2024〕25号修正，自2007年11月1日起施行）

《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令〔2013〕4号发布，自2014年1月1日起实施）

《中华人民共和国尘肺病防治条例》（国发〔1987〕105号发布，自1987年12月3日起实施）

《建设工程质量管理条例》（国务院令〔2000〕279号发布，依次经国务院令〔2017〕687号、国务院令〔2019〕714号修正，自2000年1月30日起施行）

《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令〔2000〕293号发布，依次经国务院令〔2015〕662号、国务院令〔2017〕687号修正，自2000年9月25日起施行）

《特种设备安全监察条例》（国务院令〔2003〕373号发布，经国务院令〔2009〕549号修正，自2003年6月1日起施行）

《工伤保险条例》（国务院令〔2003〕375号发布，经国务院令〔2010〕586号修正，自2004年1月1日起施行）

《建设工程安全生产管理条例》（国务院令〔2003〕393号发布，自2004年2月1日起施行）

《地质灾害防治条例》（国务院令〔2003〕394号发布，自2004年3月1日起施行）

《安全生产许可证条例》（国务院令〔2004〕397号发布，依次经国务院令〔2013〕638号、国务院令〔2014〕653号修正，自2004年1月13日起施行）

《劳动保障监察条例》（国务院令〔2004〕423号发布，自2004年12月1日起施行）

《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令〔2006〕466号发布，经国务院令〔2014〕653号修正，自2006年9月1日起施行）

《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令〔2007〕493号发布，自2007年6月1日起施行）

《气象灾害防御条例》（国务院令〔2010〕570号发布，经国务院令〔2017〕687号修正，自2010年4月1日起施行）

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局令〔2010〕第30号发布，经国家安监总局令〔2013〕第63号、〔2015〕第80号修正，应急管理部令第〔2025〕19号修订，自2026年6月1日起施行）

《女职工劳动保护特别规定》（国务院令〔2012〕619号发布，自2012年4月28日起施行）

《生产安全事故应急条例》（国务院令〔2019〕708号发布，自2019年4月1日起施行）

《矿山救援规程》（应急管理部令〔2024〕第16号，2024年4月28日）

《江西省消防条例》（赣人常〔1995〕19次发布，依次经赣人常〔1997〕27次、赣人常〔1999〕27号、赣人常〔2001〕75号、赣人常〔2010〕57号、赣人常〔2011〕89号、赣人常〔2018〕15号、赣人常〔2020〕81号修正，自1996年1月1日起施行）

《江西省矿产资源开采管理条例》（1999年10月23日江西省第九届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，2011年12月1日江西省第十一届人民代表大会常务委员会第二十八次会议修正，2014年5月29日江西省第十二届人民代表大会常务委员会第十一次会议修正，自2000年1月1日起施行）

《江西省安全生产条例》（赣人常〔2007〕95号发布，经赣人常〔2017〕137号、赣人常〔2019〕44号、赣人常〔2023〕10号修正，自2007年5月1日起施行）

1.3.2 规章、规范性文件

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令〔2007〕第16号，自2008年2月1日起施行）

《生产安全事故信息报告和处置办法》（国家安监总局令〔2009〕第21号，自2009年7月1日起施行）

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号，2010年7月19日）

《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发〔2011〕40号，2011年11月26日）

《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20号，2011年6月13日）

《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发〔2011〕40号，2011年11月26日）

《关于认真学习贯彻〈国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见〉的通知》（安委办〔2011〕48号，2011年12月6日）

《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（国家安监总局令〔2011〕第39号发布，经国家安监总局令〔2015〕第78号修正，自2011年7月1日起施行）

《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安监总局令〔2013〕第62号发布，经国家安监总局令〔2015〕第78号修正，自2013年10月1日起施行）

《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（安监总管一〔2013〕101号，2013年9月6日）

《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一〔2015〕13号，2015年2月13日）

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安监总局令〔2015〕第75号，2015年7月1日）

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安监总局令〔2004〕9号发布，经安监总局令〔2009〕20号、安监总局令〔2015〕78号修正，自2004年5月17日起施行）

《安全生产培训管理办法》（国家安监总局令〔2004〕第20号发布，经国家安监总局令〔2012〕第44号、〔2013〕63号、〔2015〕第80号修正，自2005年2月1日起施行）

《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令〔2006〕第3号公布，经国家安监总局令〔2013〕63号、〔2015〕80号修正，自2006年3月1日起施行）

《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号，2016年10月9日）

《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2018〕3号，2018年1月15日）

《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令〔2009〕第17号发布，经国家安监总局令〔2016〕第88号、应急管理部令〔2019〕第2号修正，自2009年5月1日起施行）

《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫健委令〔2020〕第5号，自2021年2月1日起施行）

《国务院安委会办公室关于加强矿山安全生产工作的紧急通知》（安委办〔2021〕3号，2021年2月24日）

《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见〉的通知》（矿安〔2022〕4号，2022年2月8日）

《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准〉的通知》（矿安〔2022〕88号，2022年7月8日）

《财政部 应急部关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕136号，2022年11月21日）

《国家矿山安全监察局关于印发〈矿山生产安全事故报告和调查处理办法〉的通知》（矿安〔2023〕7号，2023年1月17日）

《国家矿山安全监察局关于做好非煤矿山灾害情况发生重大变化及时报告和出现事故征兆等紧急情况及时撤人工作的通知》（矿安〔2023〕60号，2023年6月21日）

《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（厅字〔2023〕21号，2023年9月6日）

《国家矿山安全监察局关于印发〈矿山建设项目安全设施重大变更范围〉的通知》（矿安〔2023〕147号，2023年11月14日）

《国务院安全生产委员会印发〈关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施〉的通知》（安委〔2024〕1号，2024年1月19日）

《矿山安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》（国家矿山安全监察局，2024年2月4日）

《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形〉的通知》（矿安〔2024〕41号，2024年4月23日）

《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号，2024年6月28日）

《关于印发<安全生产责任保险实施办法>的通知》（应急〔2025〕27号，2025年3月29日）

《国家矿山安全监察局综合司关于明确矿山“五职”矿长和“五科”相关人员范围及相关要求的通知》（矿安综〔2025〕12号，2025年7月1日）

《国家矿山安全监察局关于做好2026年度矿山防汛安全工作的通知》（矿安〔2026〕67号，2026年5月11日）

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（应急部令〔2025〕第19号，自2026年6月1日起施行）

《江西省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》（赣府发〔2010〕32号）

《江西省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（赣政令〔2011〕189号发布，经赣政令〔2019〕241号、〔2025〕273号修正，自2011年3月1日起施行）

《江西省雷电灾害防御办法》（赣政令〔2012〕197号发布，依次经赣政令〔2015〕219号、赣政令〔2017〕227号、赣政令〔2019〕241号、赣政令〔2023〕261号修正，自2012年3月1日起施行）

《江西省安委会关于加强生产经营单位事故隐患排查治理工作的指导意见》（赣安〔2014〕32号，2014年12月18日）

《江西省安监局关于印发江西省非煤矿山领域防范遏制重特大事故工作方案的通知》（赣安监管一字〔2016〕70号，2016年7月7日）

《江西省安全生产委员会关于在全省高危行业领域实施安全生产责任保险制度的指导意见》（赣安〔2017〕22号，2017年10月26日）

《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》（赣政令〔2018〕238号发布，经赣政令〔2021〕250号修正，自2018年12月1日起施行）

《江西省安全生产培训考核实施细则（暂行）》（赣应急字〔2021〕108号，2021年7月1日）

《江西省应急管理厅关于做好〈中共中央办公厅 国务院办公厅关于进步加强矿山安全生产工作的意见〉学习宣传贯彻工作的通知》（赣应急字〔2023〕16号，2023年11月17日）

1.3.3 标准、规范

《建筑灭火器配置设计规范》                       GB50140-2005

《供配电系统设计规范》                           GB50052-2009

《建筑物防雷设计规范》                           GB50057-2010

《低压配电设计规范》                             GB50054-2011

《工业企业总平面设计规范》                       GB50187-2012

《建筑设计防火规范（2018年版）》                 GB50016-2014

《中国地震动参数区划图》                         GB18306-2015

《爆破安全规程》                        GB6722-2014/XG1-2016

《危险化学品重大危险源辨识》                     GB18218-2018

《金属非金属矿山安全规程》                       GB16423-2020

《矿山电力设计标准》                             GB50070-2020

《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》          GB39800.1-2020

《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》      GB39800.4-2020

《机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离》      GB23821-2022

《生产设备安全卫生设计总则》                      GB5083-2023

《国家电气设备安全技术规范》                     GB19517-2023

《安全色和安全标志》                              GB2894-2025

《生产过程安全基本要求》                         GB12801-2025

《生产安全事故分类与编码》                        GB6441-2025

《高处作业分级》                                  GB3608-2025

《机械设备防护罩安全要求》                      GB/T8196-2003

《矿山安全术语》                               GB/T15259-2008

《矿山安全标志》                               GB/T14161-2008

《用电安全导则》                               GB/T13869-2017

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》   GB/T29639-2020

《生产过程危险和有害因素分类与代码》           GB/T 13861-2022

《建筑照明设计标准》                           GB/T 50034-2024

《厂矿道路设计规范》                               GBJ22-1987

《工作场所职业病危害警示标识》                    GBZ158-2003

《工业企业设计卫生标准》                            GBZ1-2010

《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》GBZ 2.2-2007

《工作场所空气中粉尘测定 第1部分：总粉尘浓度》GBZ/T 192.1-2007

《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》

GBZ 2.1-2019/XG2-2024

《矿用产品安全标志》                              AQ1043-2007

《安全评价通则》                                  AQ8001-2007

《企业安全文化建设导则》                        AQ/T9004-2008

《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》AQ2070-2010

《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》  AQ/T2075-2019

《生产安全事故应急演练基本规范》                AQ/T9007-2019

《金属非金属矿山安全标准化规范 导则》         KA/T2050.1-2016

1.3.4 建设项目技术资料

《江西省鄱阳县响水滩乡禾互山矿区建筑用石料矿储量地质报告》（江西省地质矿产勘查开发局九一二大队，2018年6月）

《江西省鄱阳县响水滩乡禾互山矿区建筑用石料矿矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》（江西省天久地矿建设工程院，2018年7月）

《鄱阳县金义矿产有限公司鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿露天开采初步设计》（海湾工程有限公司，2019年3月）

《鄱阳县金义矿产有限公司鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿露天开采安全设施设计》（海湾工程有限公司，2019年3月）

《鄱阳县金义矿产有限公司鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿安全现状评价报告》（江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心，2020年3月）

《鄱阳县金义矿产有限公司鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿安全现状评价合同》

鄱阳县金义矿产有限公司提供的营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、资格证书（主要负责人、安全生产管理人员）、应急预案备案表、救援协议等附件以及矿区地质地形图、现状平面图、剖面图、供配电系统图、最终境界图等。

1.4 评价程序

安全现状评价程序框图1.4-1。

前期准备

辩识与分析危险、有害因素

划分评价单元

选择评价方法

定性定量评价

提出安全对策措施建议

做出安全现状评价结论

编制安全现状评价报告

图1.4-1 安全现状评价程序框

- 项目概况

2.1 建设单位概况

2.1.1 建设单位简介及项目情况

1. 建设单位简介

鄱阳县金义矿产有限公司成立于2018年5月21日，位于江西省上饶市鄱阳县响水滩乡李嘴村委会李嘴村；公司营业执照统一社会信用代码：91361128MA37X6JY4R；注册资本为伍佰万元整，法定代表人为李志明；类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：许可项目为矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），一般项目为建筑材料销售，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，建筑用石加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

表2.1-1 企业基本情况

| 企业名称 | 鄱阳县金义矿产有限公司 |  | 矿山名称 | 鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 | 江西省上饶市鄱阳县响水滩乡李嘴村委会李嘴村 |  | 矿山地址 | 直线距离响水滩乡14km |  |
| 法人代表 | 李志明 |  | 主要负责人 | 李志明 |  |
| 经济类型 | 有限责任公司 |  | 建矿时间 | 2019年3月 |  |
| 开采矿种 | 建筑用砂岩 | 生产规模 | 35万吨/年 | 开采方式 | 露天开采 |
| 企业营业执照 |  | 统一社会信用代码 | 91361128MA37X6JY4R |  |  |
|  |  | 发证单位 | 鄱阳县市场监督管理局 |  |  |
|  |  | 成立日期 | 2018年05月21日 |  |  |
| 采矿许可证 |  | 证号 | C3611282019037100147701 |  |  |
|  |  | 发证单位 | 鄱阳县人民政府 |  |  |
|  |  | 有效期限 | 2028年03月28日 |  |  |
| 安全生产许可证 |  | 证号 | （赣）FM安许证字[2023]EK05号 |  |  |
|  |  | 发证单位 | 鄱阳县应急管理局 |  |  |
|  |  | 有效期限 | 2026年04月05日 |  |  |
| 安全生产标准化 |  | 等级 | 三级 |  |  |
|  |  | 证书编号 | 赣AQBⅢKS202300001 |  |  |
|  |  | 有效期限 | 2026年04月05日 |  |  |

2. 项目情况

2018年6月，江西省地质矿产勘查开发局九一二大队编制完成了《江西省鄱阳县响水滩乡禾互山矿区建筑用石料矿储量地质报告》。

2018年6月，江西省天久地矿建设工程院编制完成了《江西省鄱阳县响水滩乡禾互山矿区建筑用石料矿矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》。

2019年3月，鄱阳县金义矿产有限公司取得了鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿采矿许可证，证号：C3611282019037100147701。

2019年3月，海湾工程有限公司编制完成了《鄱阳县金义矿产有限公司鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿露天开采初步设计》、《鄱阳县金义矿产有限公司鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿露天开采安全设施设计》。

2019年6月，原鄱阳县安全生产监督管理局组织专家对《鄱阳县金义矿产有限公司鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿露天开采安全设施设计》进行了评审。鄱阳县安全生产监督管理局下发了《关于鄱阳县金义矿产有限公司鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿露天开采安全设施设计的审查意见》（鄱应急字[2019]10号）

2020年3月，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心进行了验收评价，出具了《鄱阳县金义矿产有限公司鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿露天开采安全验收评价报告》。

鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿于2023年04月06日获得了鄱阳县应急管理局颁发的安全生产许可证，证号为（赣）FM安许证字[2023]EK05号，许可范围：露天爆破开采建筑用砂岩，35万吨/年，+180m、+170m等两个台阶，台阶坡面角65°。有效期2023年04月06日至2026年04月05日。

2.1.2 地理位置及交通

鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿位于鄱阳县北西约345°方向，直线距离约68.5km处，行政区划属鄱阳县响水滩乡管辖。矿区地理坐标（西安80坐标系）：东经116°30′03″～116°30′15″，北纬29°35′01″～29°35′07″。矿区范围由6个拐点圈定，面积约0.0422km2。响水滩乡到矿区有简易公路通行，直线距离约14km。九景高速公路自响水滩乡南部通过，响水滩乡距九景高速公路约20km，交通较为便利。（见图2.1-1）。

图2.1-1 矿区交通位置图

2.1.3 开采范围

根据鄱阳县人民政府2019年3月颁发的《采矿许可证》，鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿由6个拐点圈定，矿区面积：0.0422km2，开采深度：+230m至+110m标高，拐点坐标见表2.1-2。

表2.1-2 矿区范围拐点坐标表（2000国家大地坐标系）

| 标号 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3274166.63 | 39451648.98 |
| 2 | 3274258.63 | 39451810.98 |
| 3 | 3274117.63 | 39451970.99 |
| 4 | 3274048.63 | 39451888.99 |
| 5 | 3274048.72 | 39451735.08 |
| 6 | 3274095.79 | 39451679.10 |
| 开采深度 | 由+230m至+110m |  |
| 矿区面积 | 0.0422km2 |  |

2.1.4 矿区周边环境

矿区周边300m范围内无其它工业企业和居民住宅，无重要建、构筑物和相邻矿山。矿区周边500m范围内无电力设施，1000m可视范围内无铁路和高速公路。矿区范围内不属旅游区、文物保护区、自然保护区等。

2.2 自然环境概况

1. 地形地貌

矿区属低山丘陵地貌，最高海拔标高+326.8m，最低海拔标高+65.5m，相对高差261.3m。地形坡度约15°～35°，山坡植被发育，地表覆盖2.20m的残坡积层。当地最低侵蚀基准面标高+85m，历史最高洪水位为+87m。

2. 气象

矿区气候属亚热带季风湿热多雨气候，光照充足。全年最高气温38℃～40℃，最低气温-8℃，年平均气温17.3℃，年平均降水量1700mm，3～5月为降水期，全年无霜期约250天。

2.3 地质概况

2.3.1 矿区地质概况

1. 矿区地层

矿区出露地层为中元古界双桥山群安乐林组上段（Pt2ab-2）其岩性主要为：浅灰～灰绿色中厚（12cm～35cm）～厚层状变岩屑细砂岩、变粉砂岩夹薄层（2cm～6cm）粉砂质绢云板岩、绢云板岩。底部为厚层（60cm～110cm）变长石石英砂岩、变粉砂岩夹薄层（2cm～6cm）粉砂质绢云板岩、绢云板岩，微细层理发育，以浊积岩特征为标志，倾向北西140°，倾角40°，厚度286.75m。

2. 矿区构造

矿区位于基底褶皱金家湾～豪猪垄复式背斜的南东翼，未见断裂构造。

3. 岩浆岩

区内未见岩浆岩出露。

4. 矿体特征

矿区范围内的变质长石石英杂砂岩即为矿体。

变质长石石英杂砂岩：浅灰绿～灰白色，变余砂状结构和细鳞片变晶结构，厚～巨厚层状构造，由砂屑、岩屑、粉砂屑、绢云母组成。

矿体规模大，呈厚～巨厚层状产出，产状140°∠40°。在走向、倾向上完整连续，其走向、倾向方向的延伸均超出矿区范围。

矿体地表覆盖层为残坡积层和强风化层，施工的钻孔资料显示：残坡积层厚度为2.2m，强风化层厚度为2.3m。因此，矿体地表覆盖层厚度为4.5m。

变质长石石英杂砂岩经取样测试天然单轴抗压强度84MPa～96.9MPa，平均90.45MPa，大于45MPa。可满足建筑用石料强度要求。

5. 矿石类型和品级、加工技术性能

矿区矿石自然类型属原生矿石。

矿区矿石SO3含量为0.044%，矿石天然单轴抗压强度为84MPa～96.9MPa，平均为90.45MPa，矿石质量品级属建筑用碎石料Ⅲ类级别。

矿区矿石只需要破碎机、分筛机进行破碎加工、分选就可以了，流程简单，不需要做矿石加工技术试验。因矿石结构致密坚硬，抗压强度大，据同类型矿山的开采经验，属易采、易加工矿石。

2.3.2 水文地质概况

矿区属低丘岗地地貌，地形坡度约15°～35°，构成了大气降水的良好排泄通道。

地表水系不发育，主要含水层为残坡积层，矿体赋存位置高于当地最低侵蚀基准面（+85m），地表水的补给主要为大气降水。矿区位于山坡处，大气降水大部分形成地表径流，排泄与沟谷中，少部分渗透于残坡积层，沿风化裂隙渗透，矿坑充水主要来自于地表径流以及裂隙水，可利用采场边坡自流排泄，水文地质条件简单。

根据含水层、岩性、地下水的埋藏条件，地下水可划分为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水两种类型。地下水主要来源为大气降水。

1. 松散岩类孔隙水

含水层主要由残坡积层和全风化层组成，其厚度为4.5m，地下水位埋深0.5m～3.67m，单位涌水量0.131L/（s·m）～3.191L/（s·m），单井涌水量为334t/d～1366t/d；渗透系数1.99m/d～2.60m/d。矿化度0.421g/L～0.622g/L，PH值7.1～7.53，总硬度21.88～32.80德国度，水质以重碳酸钙、重碳酸～钙镁型为主。

2. 基岩裂隙水

含水层为变余碎屑岩，构造裂隙较发育，平均2～5条/m，多呈闭合状，地表浅部有泥质充填。常见流量0.01L/s～0.16L/s，地下水迳流模数小于3L/（s·km2），水量贫乏。矿化度0.05g/L～0.25g/L，PH值7～8，总硬度1～2德国度，水质以重碳酸～钙〔钾钠〕型水为主。

2.3.3 工程地质概况

根据矿区内岩石的风化程度、裂隙发育程度及主要的岩石抗压强度 将矿区内岩石划分为两个工程地质岩组。

1. 松散软弱岩组

主要为残坡积、强风化变余碎屑岩，厚度平均约4.5m，该岩石结构松散，稳定性差，开采时需对其进行剥离。

2. 夹石软弱岩组

矿体间夹有薄层状粉砂质绢云板岩等，经采样检验，其单轴抗压强度为35.9MPa，遇水后易变软，因此，矿体间的夹层为相对软弱层。在今后矿山开采过程中有可能产生层间滑动。

3. 坚硬岩组

该岩组主要为新鲜的变质岩屑石英杂砂岩，岩石致密坚硬，稳定性较好，是矿区主要矿石。

4. 工程地质评价

矿区内矿体为变质岩屑石英杂砂岩，呈厚～巨厚层状产出，岩石致密坚硬，稳固性相对较好

2.3.4 环境地质概况

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），矿区及周边地区区域地震烈度Ⅵ度，地震动峰值加速度0.05g，地震动参数特征周期小于0.35s，区域地壳稳定性好。

矿山地处山坡，地形坡度约15°～35°，尽管开采区及周边汇水面积小，但矿山开采结束后仍有诱发崩滑流等地质灾害的可能，应做好预防和防治措施。矿区及周边附近未见地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡等地质灾害现象发生。

矿区周边无铁路、公路、高压线和其它重要建筑物，距最近居民点大于最小爆破安全距离300m。矿区所采矿石不含有毒有害元素，矿床开采对当地地下水和地表水不会产生污染。

矿山环境地质条件简单。

矿区矿体位于当地最低侵蚀基准（+85m）之上；矿区水文地质条件、工程地质条件、环境地质条件均属简单类型。矿床开采技术条件属简单的Ⅰ类小型矿床。

2.4 矿山生产现状

2.4.1 设计情况

1. 规模

生产规模为35万t/a。

2. 服务年限及工作制度

矿山服务年限为9.8年；采用间断工作制，年工作250天，每天1班，每班8小时。

3. 开采范围

平面范围为表2.1-2坐标拐点圈定的范围，高程范围为+230m～+110m。

4. 开拓运输方案

采用公路开拓、汽车运输的开拓运输方式。采用泥结碎石结构路面-单车道三级道路标准，道路宽度6m，平均坡度8.33%。

5. 开采方式及采剥工艺

采用自上而下分台阶开采法，依次形成+220m、+210m、+200m、+190m、+180m、+170m、+160m、+150m、+140m、+130m、+120m、+110m等12个台阶，并段终了后形成+210m、+190m、+170m、+150m、+130m、+110m等6个台阶。

工艺流程：潜孔钻机穿孔→深孔松动爆破→破碎锤进行采场台阶根底破碎和大块石二次破碎→挖掘机装车→自卸式汽车运输出矿→破碎场或排土场。

最高开采标高                +230m

最低开采标高                +110m

最大开采深度                120m

工作台阶高度：              10m

最终台阶高度                20m（两个工作台阶合并）

最小工作平台宽度：          30m

安全平台宽度：              4m

清扫平台宽：                6m

接滚石平台宽宽：            20m（设在+170m平台）

台阶坡面角：                65°

最终边坡角（最大）：        50°

6. 矿山供、排水

供水：在采场西侧+240m标高设置一高位水池，水池容积为120m3，取水点至高位水池采用DN80普通焊接管。高位水池至采场、运输公路等用水点采用DN80普通焊接管。

排水：山坡型露天矿山，未形成封闭圈，可利用地形实现自流排水。

7. 供电

电源来自响水滩乡变电所，LGJ-25架空进线至矿山低压变电所，距离1km，电压等级10kV。矿区低压变电所内设1台型号为S11-80/10kV/0.4kV/0.23kV变压器。

8. 通讯及监控

安装内部程控交换固定电话4门。在矿区变电房、供水泵站和相关办公室等处皆应安装程控交换固定电话，并保证内外通话畅通。

2.4.2 矿山开采上轮许可状况

矿山上一轮安全现状评价时间为2023年3月，评价单位为江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心。

表2.4-1 与上次安全评价采场主要设施差异

| 序号 | 内容 | 2023年评价情况 | 2026年评价情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评价范围 | 采矿证范围内，+230m～+110m标高之间的矿体所涉及的安全设施 | 采矿证范围内，+230m～+110m标高之间的矿体所涉及的安全设施 | 一致 |
| 2 | 开拓运输 | 采用公路开拓汽车运输的开拓运输方式 | 采用公路开拓汽车运输的开拓运输方式 | 一致 |
| 3 | 采剥方法 | 采用深孔凿岩、爆破作业的采剥方法。 矿山开采的主要工艺流程为：潜孔钻机穿孔→深孔松动爆破→破碎锤进行采场台阶根底破碎和大块石二次破碎→挖掘机装车→自卸式汽车运输出矿→破碎场或排土场。 | 采用深孔凿岩、爆破作业的采剥方法。 矿山开采的主要工艺流程为：潜孔钻机穿孔→深孔松动爆破→破碎锤进行采场台阶根底破碎和大块石二次破碎→挖掘机装车→自卸式汽车运输出矿→破碎场或排土场。 | 一致 |
| 4 | 作业台阶 | +180m、+170m两个台阶 | +170m台阶 | +190m～+180m已采完 |
| 5 | 供、排水系统 | 供水：矿山生产用水水源取自矿区东南侧水塘，2台90QJD2-112/26-1.5YDA供水泵。 排水：利用地形实现自流排水 | 供水：矿山生产用水水源取自矿区东南侧水塘，2台90QJD2-112/26-1.5YDA供水泵。 排水：利用地形实现自流排水 | 一致 |
| 7 | 供配电系统 | 电源来自响水滩乡变电所，LGJ-25架空进线至矿山低压变电所，距离1km,电压等级10kV。矿区低压变电所内设：变压器型号：S11-100/10kV/0.4kV，S11-500/10kV/0.4kV， S11-1000/10kV/0.4kV各1台。变压器负责采区生产、破碎加工、输送机、水泵、维修、生活办公用电。 | 电源来自响水滩乡变电所，LGJ-25架空进线至矿山低压变电所，距离1km,电压等级10kV。矿区低压变电所内设：变压器型号：S11-100/10kV/0.4kV，S11-500/10kV/0.4kV， S11-1000/10kV/0.4kV各1台。变压器负责采区生产、破碎加工、输送机、水泵、维修、生活办公用电。 | 一致 |

2.4.3 生产规模及工作制度

1. 生产规模

生产规模为35万t/a。

2. 工作制度

采用间断工作制，年工作250天，每天1班，每班8小时。爆破作业及维修作业在白天进行。

2.4.4 总平面布置

1. 露天采场

露天采场位于矿山采矿权范围内，最高台段标高：+230m，最低开采标高：+110m。

2. 矿山运输

矿山内、外部运输采用汽车运输，采场运输道路修建有2条。1条东南向由矿山公路修至+110m（矿区3号拐点）采坑（CK）入口前，另1条东向由矿山公路修至+170m铲装平台。再分别与运输平台入口，破碎厂、矿山公路相连。

3. 高位水池

高位水池容积120m3，设置在露天采场东南侧。

4. 水泵房

布置在采区东南侧水塘处。

5．矿部及生活区

位于露天采场东侧公路边，位于爆破警戒线外。

6．变压器

变压器安装在破碎加工线西侧。

2.4.5 开采范围

开采范围：《采矿许可证》划定的6个拐点圈定，矿区面积为0.0422km2，开采深度+230m～+110m。

2.4.6 开拓运输

矿山的开拓运输方式为公路开拓、汽车运输。

矿区修建了一条运输道，在拐点内+110m起点修筑至+180m平台和+170m平台。经现场勘察和对照图纸可知，矿山道路的路面结构为泥结碎石道路，其宽度约为6m。道路两旁设置有限速标志和“减速慢行”的安全警示标志，并有安全车挡。矿山运输道设有缓坡段和紧急避险道。

矿岩装卸点设置有安全挡车设施，挡车设施的高度约60cm，不低于最大车轮直径的1/3，同时，卸载平台宽度能满足车辆的行驶要求，并在卸载点处设置有信号设施和相关的安全警示标志。

矿山现有委外5台荷载15t的运输汽车运输至卸矿仓。

矿山运输道路旁设置有排水沟，其宽度约0.3m，深约0.2m。

2.4.7 采矿工艺

1. 开采方式：矿山自上而下水平分台阶开采法，采用深孔凿岩、爆破作业的采剥方法。现开采方向总体为由西北往东南推进。

2. 露天开采工艺

潜孔钻机穿孔→深孔松动爆破→破碎锤进行采场台阶根底破碎和大块石二次破碎→挖掘机装车→自卸式汽车运输出矿。

3. 露天采场工作台阶几何要素现状

近年来，由于建筑用石料市场持续低迷、产品价格低位运行，企业长期处于非连续/间歇性生产状态。

根据企业2026年5月提供的开采现状图及现场勘察情况，目前矿山按照设计已开采至+170m平台，其中+180m为穿孔平台、+170m为铲装平台，+180m平台以上已靠帮。各平台参数如下：

第一级平台为+210m平台，平台长约45m，平均宽约4m，坡面角约为65°；第二级平台为+190m平台，平台长约78m，平均宽约6m，至上部平台高度约为20m，坡面角约为65°；以上平台均已并段、靠帮，其中：+210m为安全平台，+190m为清扫平台。+180m平台为穿孔平台，平台长约90m，宽约55m，至上部平台高度约为10m，坡面角约为65°；+170m平台为铲装平台，平台长约100m，宽约63m，坡面角约为65°。企业在生产平台上设有土石混合堆作为平台防护围栏，矿山现状各边坡稳定性较好。

4. 穿孔爆破

（1）穿孔作业

矿山现采用穿孔设备为2台红五环HC420履带式露天潜孔钻车，其自带压风及除尘设备。穿孔设备设置有消防器材。

（2）爆破作业

矿山爆破委外至江西鑫安理德爆破有限责任公司，由爆破公司根据实际情况编制爆破说明书。矿山有1个钢板材质的移动式避炮棚，其距离开采作业面大于150m。矿区入口、进矿公路旁设置了爆破时间宣传告示牌，标明爆破时间及非工作人员及车辆不得入内的安全警示牌。

5. 铲装作业

矿山铲装设备主要有柳工CLG933EHD挖掘机3台，50型装载机1台。

铲装矿岩选用平装车，即运输设备与装载机在同一水平上作业。每辆铲装设备配备了1个灭火器。挖掘机汽笛、信号、照明灯完好。

2.4.8 矿山通风与防尘

1. 矿山通风

本矿露天开采，采场布置场地开阔、自然通风条件良好。

2. 防尘

矿山配备了1辆洒水车定期对采场和道路进行降尘。穿孔采用干式捕尘，钻机配备干式除尘装置能满足防尘要求。

矿山生产用水水源取自矿区东南侧水塘，配备2台90QJD2-112/26-1.5YDA供水泵，用于向破碎设备的喷水除尘装置、高位水池供水。矿山生活饮用水为生活区旁的自挖水井，符合国家标准。

2.4.9 防排水与防灭火

1. 防排水系统

矿山为山坡露天开采，矿区内地表迳流条件较好，有利于自然排水。大气降水可顺矿山原地形自然坡度自流排放。矿山开采的边坡基本处于相对高处，边界处无外部水体，外界水对矿山开采及终了边坡无影响。

矿山的上山道路旁设置了排水沟；采场内排水依靠地形自流排水，平台上开挖了不规则的排水沟。开采境界外设置了截水沟及相应的沉淀池。

2. 防灭火

本矿山矿岩本身无可燃性，采场发生火灾的可能性较低。

矿山工业场地室外消防用水包括生活室和办公室的消防用水，消防用水量按消防规范采用10L/s，火灾延续时间按2h计算，共需72m3。矿山高位水池容积120m3，能满足消防用水需求。矿区办公场所、破碎场等场所均配有消防设施，备足消防器材。采场作业设备（如自卸车等）均配有灭火器。

2.4.10 供电系统

矿山生产设备和辅助生产设备及照明均为三级负荷。电源来自响水滩乡变电所，LGJ-25架空进线至矿山低压变电所，距离1km，电压等级10kV。矿区供电变压器型号为S11-100/10kV/0.4kV、S11-500/10kV/0.4kV、S11-1000/10kV/0.4kV变压器各1台。变压器分别负责提供破碎加工、水泵、维修、生活办公照明用电电源。

供电系统采用三相四线制即TN-C-S系统，变压器中性点接地，高压侧采用跌开式熔断器和10kV避雷器保护，低压侧的总开关采用自动空气开关，各配电点选用有检漏功能空气开关控制。

矿山采用1班作业，采场未设置照明设施且采掘运输设备均为柴油动力，故采场工作面无用电设备。

2.4.11 供风系统

穿孔设备自带空压机可满足供气要求。潜孔钻车配用柴油动力的空压机及自带除尘装置。

2.4.12 通讯系统

矿山内部通信采用移动电话和对讲机作为通信方式，外部通信采用手机作为主要的通信方式。矿山已在矿区入口处安装了视频监控设备。矿山安全管理人员人配备对讲机，共有5部对讲机。安全管理人员手机24小时开通。

2.4.13 个人安全防护

矿山按规定为每一位员工配备了安全帽、工作服、防尘口罩、手套等个人防护用品。

2.4.14 安全标志

矿山安全标志主要有平台名称、禁止标志、警告标志、指令性标志及路标、矿山交通安全标识桩等五种。

平台名称：各平台标高牌。

禁止标志：严禁入内、禁止靠近等。

警告标志：注意落石、有地质风险、矿区危险等。

指令性标志：限速标志、车辆避险平台等。

路标、矿山交通安全标识桩：避炮棚、运输公路弯道标志等。

2.4.15 排土场

矿山无排土场。

2.4.16 主要生产设备

矿山主要设备见表2.4-2。

表2.4-2 矿山主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履带式露天潜孔钻车 | HC420，自带柴油压风机 | 台 | 2 |  |
| 2 | 水泵（供水） | 90QJD2-112/26-1.5YDA | 台 | 2 | 其中备用1台 |
| 3 | 液压挖掘机 | 柳工CLG933EHD，1.88m3 | 台 | 3 |  |
| 4 | 装载机 | 50型，3m3 | 台 | 1 |  |
| 5 | 自卸汽车 | 载重量15t | 辆 | 5 | 外委社会运力运输 |
| 6 | 变压器 | S11-100/10kV/0.4kV | 台 | 1 |  |
| 7 | 变压器 | S11-500/10kV/0.4kV | 台 | 1 |  |
| 8 | 变压器 | S11-1000/10kV/0.4kV | 台 | 1 |  |
| 9 | 洒水车 |  | 辆 | 1 |  |

2.5 矿山安全管理

2.5.1 安全生产组织机构

2026年1月5日，鄱阳县金义矿产有限公司以文件的形式下发成立了安全生产领导小组。

安全生产领导小组成员如下：

组  长：李志明

副组长：李海斌

成  员：李智化、张贺林、王先银、熊孝安

领导小组下设办公室，负责日常安全管理工作；李海斌、李智化为现场专职安全员，负责矿山安全生产具体事务性工作。

2.5.2 安全生产管理规章制度

1. 安全管理制度

矿山制定了全员岗位安全生产责任制，包括了董事长（法人）、总经理、各部长、车间班组长、安全员、各工人等安全生产责任制，安全生产责任制基本覆盖。

2. 安全生产责任制

矿山制定了安全生产目标管理、安全生产例会、安全检查、安全培训教育、生产技术管理、安全生产责任制考核等管理制度，建立的安全生产管理制度较为全面。

3. 操作规程

矿山制定了穿孔工、挖掘机司机、铲车司机和采场作业等安全操作规程，安全操作规程较齐全。

2.5.3 安全教育培训

鄱阳县金义矿产有限公司对新进人员进行了“三级”安全教育，同时根据国家的安全生产法规和政策要求，进行了从业人员日常教育和专题教育。主要负责人和安全管理人员已报名参加金属非金属矿山（露天矿山）培训，该培训将于2026年6月开班（有上饶市安泰职业技能培训证明）；企业配备了采矿、地质、机电专业技术人员。矿山暂无特种作业人员，矿山根据需要委外人员进行特种作业。

2.5.4 安全标准化运行情况

鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿于2023年4月6日获得了安全生产标准化三级，有效期三年。

虽然目前安全生产标准化已暂停定级相关工作，但鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿安全生产标准化一直在运行，运行情况较好。

2.5.5 双重预防机制

1. 成立安全风险分级管控工作小组

鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿成立了安全风险分级管控工作小组，安全风险分级管控工作小组具体负责矿山安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控，严格按照安全风险分级管理工作职责，做好各项工作。

2. 风险分级管控

鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿组织了相关人员对矿山的安全风险进行辨识、风险评估，依据风险级别、管理权限实施分组管控。在此基础上，编制了风险分级管控“一图一牌三清单”。

3. 隐患排查治理和安全生产基础资料建档

鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿根据《江西省安全生产事故隐患排查分级实施指南》完善隐患排查机制，并根据隐患排查分级实施指南，每月进行一次排查，将排查出的隐患登记在隐患排查与治理台账内，按照“五落实”及隐患排查整改闭环管理的要求整改落实到位。

2.5.6 安全生产费用

鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿按照《财政部 应急部关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕136号文）的要求标准提取，安全生产措施费用计划按不少于3元/t标准按月提取，2025年安全生产费用使用金额为55万元，安全费用用于完善、改造和维护安全防护设备设施（不含“三同时”要求初期投入的安全设施）；安全生产教育培训和配备劳动防护用品；安全评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检；设备设施安全性能检测检验；应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；其他与安全生产直接相关的物品或者活动等。

2.5.7 工伤保险与安全生产责任险

矿山为员工购买了安全生产责任险，详见附件。未购买工伤保险，建议矿山同时为员工购买工伤保险。

2.5.8 应急救援

鄱阳县金义矿产有限公司编制了《鄱阳县金义矿产有限公司鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿生产安全事故应急预案》，于2026年4月23日在鄱阳县应急管理局备案，备案编号为：PYYJYAFM362330-2026-002。

2026年3月17日，鄱阳县金义矿产有限公司与鄱阳县专业森林消防大队签订了《非煤矿生产事故救护协议》，有效期壹年，有效期至2027年3月16日。

2026年3月19日，鄱阳县金义矿产有限公司组织了矿山相关人员在+180m平台开展了边坡滑坡、坍塌事故专项应急预案演练，演练结束后，进行了评估、总结，保留有影像资料和相关记录。

2.5.9 安全生产状况

鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿贯彻了“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，重视安全生产第一要务工作。

鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿自上一轮取证三年以来，无重伤、死亡或其他重大安全生产事故。

- 危险、有害因素辨识与分析

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，有害因素是指能影响人的身体健康、导致疾病或对物造成慢性损害的因素。所有的危险、有害因素尽管其表现形式不同，但从本质上讲，之所以能造成危险、有害的后果，都归结为存在危险有害物质、能量和危险有害物质、能量失去控制两方面因素的综合作用，并导致危险有害物质的泄漏、散发和能量的意外释放。因此，存在危险有害物质，能量失去控制是危险、有害因素转为事故的根本原因。

危险有害物质和能量失控主要体现在人的不安全行为、物的不安全状态和管理缺陷等三个方面。

按照《生产安全事故分类与编码》（GB6441-2025），通过对项目的现场调查和资料收集，分析研究矿山提供的相关资料及图纸，针对项目生产过程中的生产工艺流程、作业环境条件、作业方式、运输过程、使用的主要设备装置及周围环境、水文地质、工程地质等特点，对危险、有类因素进行识别。

3.1 危险因素辨识

3.1.1 民用爆炸物品爆炸

民用爆炸物品在生产、经营、存储、运输或使用过程中发生爆炸造成的事故。

鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿露天爆破使用民用爆炸物品，民用爆炸物品从民用爆破器材库往矿山运输的途中、装药和起爆的过程中、未爆炸或未爆炸完全的炸药在装卸矿岩的过程中，都有发生爆炸可能。

1. 可能发生民用爆炸物品事故的场所（过程）主要有：

（1）爆破器材搬运过程；

（2）爆破器材临时存放点；

（3）不合格爆破器材处理地点；

（4）爆破作业场所等。

2. 产生民用爆炸物品爆炸的原因

（1）爆破警戒不严、信号不明、安全距离不够；

（2）引爆时人员未来得及撒出爆破作业场所；

（3）使用不合格爆破器材；

（4）爆破后过早进入爆破工作面或看回火；

（5）杂散电流引发提前爆炸；

（6）非爆破专业人员作业、爆破作业人员违章。

3.1.2 坍塌

建筑物、构筑物或堆置物等在外力、重力或环境作用下超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏发生塌落、倾倒造成的事故。

1. 坍塌事故发生的原因

（1）边坡设计不合理；

（2）存在地质构造、断层、破碎带、层理、节理等；

（3）应该进行处理的边坡未进行处理或处理不当；

（4）未设置边坡的防、排水设施，以及边坡的防、排水设施存在缺陷或不起作用；

（6）违章作业；

（7）其他异常情况等。

2. 容易发生坍塌事故的场所

在生产过程中，容易发生坍塌事故的场所（过程）主要有：

（1）露天开采形成的边坡处；（2）台阶作业面；（3）其他超高堆放物体的场所。

（3）引起后果

引起人员伤亡、设备设施损坏

3.1.3 厂（场）内车辆致害

车辆在生产经营单位内部或生产作业场所内进行生产经营活动过程中由于碰撞、刮擦、碾压、挤压、翻车、脱轨等造成的事故。

露天开采通常采用自卸汽车作为矿石、废石运输载体，此外人员上下班及管理人员现场检查乘用汽车；因此，厂（场）内车辆致害（如挖机、铲车铲装）也是露天开采最常见的伤害形式之一。

1. 厂（场）内车辆致害的主要原因

（1）违规操作；（2）车况不好、车辆保养不良；（3）路况不好、视线不良；（4）驾驶人员经验技术欠缺等。

2. 容易发生厂（场）内车辆致害的场所（过程）

（1）矿石、废石的装载、卸排点；（2）矿石、废石的运输过程；（3）人员上下班途中、工作人员乘坐车辆赴矿山现场进行安全检查。

3. 引起后果

引起人员伤亡、车辆损毁。

3.1.4 机械致害

机械设备（含部件）或加工件直接与人体或设备设施接触造成的夹击、碾压、绞、剪切、割、刺及物体飞溅等事故。

1. 机械致害发生的主要原因

（1）机械设备的传动、转动部件无有效防护装置；

（2）人员不小心触及机械设备的静止危险部位；

（3）机械设备设计不当；

（4）操作人员未穿戴劳保用品或劳保用品穿戴不当；

（5）违章作业；

（6）其他原因。

2. 容易发生机械致害事故的设备和设施

（1）潜孔钻机；（2）铲装机械；（3）机械维修、保养过程；（4）其他机械设备设施。

3. 引起后果

引起人员伤亡、设备损毁。

3.1.5 火灾

在时间或空间上失去控制的燃烧造成的事故。

1. 火灾发生的原因

火灾的发生主要是因为可燃、易燃物体遇到点火源而引起，导致火灾发生的点火源主要有：

（1）明火，如吸烟、电焊火花、违章用火等；

（2）因摩擦、撞击而产生的火源；

（3）运输车辆及工程车在运输过程中，由于车载油料管理不善、车辆电线老化、过载、长距离下坡轮胎刹车系统摩擦等起火。

2. 容易发生火灾的场所

（1）运输车辆、装载设备；（2）其他可燃材料储存、使用和运输过程等。

3. 后果

引起设备设施损坏、人员伤亡。

3.1.6 物体打击

物体在受重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体或设备设施造成的事故。

人体在遭到外来物体的打击之后，可能出现不同程度的后果，轻则可致轻伤，重则出现重伤，造成肌体不可逆转的伤害后果，更为严重的是有可能致人死亡。

存在发生物体打击危险性的场所（过程）主要有：

（1）露天采场在不同台阶上同时作业时；（2）运输车辆装载的矿石或废石超高、超宽，人员靠近时；（3）其他场所。

3.1.7 高处坠落、跌落

非高处作业时，坠落或跌倒至非液体或非液态物质基准面造成的事故。

高处作业时发生坠落造成的事故。

造成高处坠落、坠落的主要原因有：（1）没有按要求使用安全带、安全绳；（2）没有按要求穿防滑性能良好的软底鞋；（3）高处作业时安全防护设施损坏；（4）使用安全保护装置不完善的设备、设施进行作业；（5）工作责任心不强，主观判断失误；（6）作业人员疏忽大意，疲劳过度。

产生高处坠落、坠落的场所：（1）采场的各作业台阶；（2）上、下大型机械设备的过程；（3）各种存在平台及登高梯台的场所；（4）其他高处作业、检修、维护过程。

3.1.8 淹溺

大量液体或液态物质经口、鼻进入肺部使呼吸道阻塞，引起人体急性缺氧窒息伤亡的事故。

容易发生淹溺的场所主要有：高位水池。

3.1.9 其他

不能归于《生产安全事故分类与编码》（GB6441-2025）前26种类型的事故。

复合型事故中无法归类的特殊致害方式：如冲击波伤害、特殊气体物理冲击等。

3.2 有害因素分析

3.2.1 粉尘

粉尘是矿山的主要职业危害之一。粉尘的危害性大小与粉尘的分散度、游离二氧化硅含量和粉尘物质组成有关。随着游离二氧化硅含量的增加、含硫量的增加，粉尘的危害增大。在不同粒径的粉尘中，呼吸性粉尘对人的危害较大。在矿山生产过程中会产生大量的粉尘，若通风防尘系统不符合规程要求，个体劳动防护用品失效，从业人员长期处于粉尘超标的作业环境中，易患职业病。

矿山生产过程中主要产尘点有：凿岩和爆破作业、装矿运输作业等。

3.2.2 噪声与振动

噪声就是使人感到不愉快声音，不仅对人体的听力、心理、生理产生影响，还可引起职业性耳聋，对生产活动也会产生不利影响。在高噪声环境中作业，人的心情易烦躁，容易疲劳，反应迟钝，工作效率低，可诱发事故。噪声产生于物体的振动，振动是生产中常见的有害因素，它与噪声相结合作用于人体。振动可直接作用于人体，也可通过其他物体作用于人体，按其作用部位可分为局部振动和全身振动。振动多见于使用风动工具、电动工具及其他有较强机械磨擦作用的地方。

矿山生产过程中，噪声与振动主要来源于气动凿岩工具的空气动力噪声，各设备在运转中的振动、磨擦、碰撞而产生的机械噪声和电动机等电气设备所产生的电磁辐射噪声。

产生的噪声源和振动的设备和场所主要有：

1. 空压机；

2. 爆破作业场所；

3. 凿岩设备和凿岩工作面；

4. 装岩机和装岩作业场所；

3.2.3 高低温

日最高气温达到或超过35℃时称为高温，连续数天（3天以上）的高温天气过程称为高温热浪（也称为高温酷暑）。

低温作业是指在生产劳动过程中，工作地点平均气温等于或低于5℃的作业。

据鄱阳县气象局提供的气象统计资料，最高气温38℃～40℃，最低气温-8.0℃。

因此，矿山存在高低温有害因素。

3.3 重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的规定，重大危险源共分为储存场和生产设施二类。

鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿不设爆破器材库，爆破作业的炸药由江西鑫安理德爆破有限责任公司负责配送。矿山当日放炮，当日由专业配送炸药物品的公司运输配送到矿山，多余的火工材料当日运回，不在矿山滞留。

矿山未使用到其他危险化学品。

综上所述，该矿山不涉及危险化学品重大危险源。

3.4 危险、有害因素分析辨识结果

1. 项目不构成重大危险源；

2. 项目生产过程中潜在的危险、有害因素分析表明：该矿在生产过程中存在民用爆炸物品爆炸；坍塌；厂（场）内车辆致害；机械致害；火灾；物体打击；高处坠落、跌落；淹溺；其他；粉尘；噪声与振动；高低温等危险、有害因素，属存在危险、有害因素较多的矿山，因此，矿山在开采过程中要高度重视，严格管理，全面落实安全生产责任制，有效降低安全风险，保障生产安全。

- 评价方法选择和评价单元划分

划分评价单元的目的是为便于评价工作的有序进行，并有利于提高评价工作的准确性。安全评价方法是对系统的危险因素、有害因素及其危险、危害程度进行分析、评价的工具。

4.1 评价单元划分

按照评价单元的划分原则和方法，考虑该工程项目中危险、有害因素的危害程度以及露天开采的特殊工艺，划分如下评价单元：安全管理、露天采场、边坡管理、供配电设施、防排水、防灭火、重大事故隐患判定和综合安全评价单元等划分8个评价单元。

4.2 评价方法选择

安全评价方法是对系统的危险、有害因素及其危险、危害程度进行定性、定量的分析、评价。评价方法的选择是根据评价的动机、结果的需要，考虑评价对象的特征以及评价方法的特点而确定的。

根据对本矿山生产过程中危险、有害因素的分析，以及上述评价单元的划分，决定本次评价时采取的评价方法如表4.3-1所示。

表4.3-1 评价方法一览表

| 评价单元 | 评价方法 |
| --- | --- |
| 安全管理 | 安全检查表法 |
| 露天采场 | 安全检查表法、作业条件危险性评价法 |
| 边坡管理 | 安全检查表法 |
| 供配电设施 | 安全检查表法 |
| 防排水 | 安全检查表法 |
| 防灭火 | 安全检查表法 |
| 重大事故隐患判定 | 安全检查表法 |
| 综合安全评价 | 安全检查表法 |

4.3 评价方法简介

4.3.1 安全检查表法

安全检查表分析是将一等系列分析项目列出检查表进行分析以确定系统的状态，这些项目包括设备、贮运、操作、管理等各个方面。评价人员通过确定标准的设计或操作以建立传统的安全检查表，然后用它产生一系列基于缺陷或差异的问题。所完成的安全检查表包括对提出的问题回答“是”、“否”、“不符合”或“需要更多的信息”。

1. 安全检查表编制的主要依据：

（1）有关法律、法规、标准；

（2）事故案例、经验、教训。

2. 安全检查表分析三个步骤：

（1）选择或确定合适的安全检查表；

（2）完成分析；

（3）编制分析结果文件。

3. 评价程序：

（1）熟悉评价对象；

（2）搜集资料，包括法律、法规、标准、事故案例、经验教训等资料；

（3）编制案例检查表；

（4）按检查表逐项检查；

（5）分析、评价检查结果。

4.3.2 作业条件危险性分析

一、评价方法简介

作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法。

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是L：事故发生的可能性；E：人员暴露于危险环境中的频繁程度；C：一旦发生事故可能造成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小。即：D＝L×E×C。

二、评价步骤

评价步骤为：

1. 以类比作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成评价小组；

2. 由评价小组成员按照标准给L、E、C分别打分，取各组的平均值作为L、E、C的计算分值，用计算的危险性分值D来评价作业条件的危险性等级。

三、赋分标准

1. 事故发生的可能性（L）

事故发生的可能性用概率来表示时，绝对不可能发生的事故频率为0，而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全的角度考虑，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为地将发生事故的可能性极小的分值定为0.1，而必然要发生的事故的分值定为10，以此为基础介于这两者之间的指定为若干中间值。见表4.3-2。

表4.3-2 事故发生的可能性（L）

| 分数值 | 事故发生的可能性 | 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 完全可以预料到 | 0.5 | 极不可能，可以设想 |
| 5 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 可能，但不经常 | 0.1 | 实际不可能 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |  |  |

2. 人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

人员暴露于危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的情况分值为10，而非常罕见地出现在危险环境中的情况分值为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。见表4.3-3。

表4.3-3 人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

| 分数值 | 人员暴露于危险 环境的频繁程度 | 分数值 | 人员暴露于危险 环境的频繁程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露 | 2 | 每月一次暴露 |
| 6 | 每天工作时间暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次，或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见的暴露 |

3. 发生事故可能造成的后果（C）

事故造成的人员伤亡和财产损失的范围变化很大，所以规定分数值为1-100。把需要治疗的轻微伤害或较小财产损失的分数值规定为1，造成多人死亡或重大财产损失的分数值规定为100，介于两者之间的情况规定若干个中间值。见表4.3-4。

表4.3-4 发生事故可能造成的后果（C）

| 分数值 | 发生事故可能造成的后果 | 分数值 | 发生事故可能造成的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 大灾难，多人死亡或重大财产损失 | 7 | 严重，重伤或较小的财产损失 |
| 40 | 灾难，数人死亡或很大财产损失 | 3 | 重大，致残或很小的财产损失 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 或一定的财产损失 | 1 | 引人注目， 不利于基本的安全卫生要求 |

- 危险等级划分标准

根据经验，危险性分值在20分以下为低危险性，这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些，如果危险性分值在20-70之间，为一般危险，需要注意；如果危险性分值在70-160之间，有显著的危险性，需要采取措施整改；如果危险性分值在160-320之间，有高度危险性，必须立即整改；如果危险性分值大于320，极度危险，应立即停止作业，彻底整改。按危险性分值划分危险性等级的标准见表4.3-5。

表4.3-5 危险性等级划分标准

| D值 | 危险程度 | D值 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＞320 | 极其危险，不能继续作业 | 20－70 | 一般危险，需要注意 |
| 160－320 | 高度危险，需立即整改 | ＜20 | 稍有危险，可以接受 |
| 70－160 | 显著危险，需要整改 |  |  |

- 定性定量评价

采用原江西省安全生产监督管理局制订的《江西省非煤露天矿山安全检査表》，并依照最新的法律法规、标准规范等对相关条款进行调整，对鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿露天开采工程各评价单元及整个系统进行评价。

5.1 安全管理单元

5.1.1 安全管理安全检查表

安全管理安全检查表如见5.1-1所示。

表5.1-1 安全管理检查表

| 检查 项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法及地点 | 检查 记录 | 标准 分值 | 评分 标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 相关证照（协议） | 1.1 安全生产许可证 | 《安全生产许可证条例》第二条 | 查看有 效证件 | 已到期，目前企业已停产 | / | 否决项 | - |
|  | 1.2 工商营业执照 | 安监总局令第20号第八条第（二）款 | 查看有 效证件 | 合格 | / | 否决项 | - |
|  | 1.3 采矿许可证 | 安监总局令第20号第八条第（三）款 | 查看有 效证件 | 合格 | / | 否决项 | - |
|  | 1.4 民用爆破作业单位许可证 | 《民用爆炸物品管理条例》第三条 | 查看有 效证件 | 委外，外包单位证件合格 | / | 否决项 | - |
|  | 1.5 矿山主要负责人安全资格证 | 《安全生产法》 第二十七条 | 查看有 效证件 | 已报名参加培训 | / | 否决项 | - |
|  | 1.6 安全管理人员资格证 | 《安全生产法》 第二十七条 | 查看有 效证件 | 已报名参加培训 | / | 否决项 | - |
|  | 1.7 特种作业人员上岗资格证 | 《安全生产法》 第三十条 | 查看有 效证件 | 根据需要委外 | / | 否决项 | - |
|  | 1.8 从业人员应当进行安全生产教育和培训，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业 | 《安全生产法》 第二十八条 | 查看培训记录 | 合格 | / | 否决项 | - |
|  | 1.9 危险化学品安全使用许可证 | 《危险化学品安全管理条例》第六条 | 查看有 效证件 | 不涉及 | / | 否决项 | - |
|  | 1.10 与承包的采掘施工单位签订采掘施工合同 | 《安全生产法》 第四十九条 | 查看有 效证件 | 不涉及 | / | 否决项 | - |
|  | 1.11 与外包单位签订安全生产管理协议 | 《安全生产法》 第四十九条 | 查看有 效证件 | 合格 | / | 否决项 | - |
|  | 1.12 企业安全生产标准化建设 | 《安全生产法》第四条；《关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知》赣安监管一字 〔2011〕261号 | 查看有 效证件 | 已到期，已暂停定级相关工作 | / | 否决项 | - |
| 2. 安全生产管理体系和制度建设 | 2.1 应建立安全生产管理体系 | 《安全生产法》 第二十四条 | 查看有 效证件 | 已建立 | 1 | 未建立不得分 | 1 |
|  | 2.2 设置安全管理机构或配备专职人员 | 《安全生产法》 第二十四条 | 查看有 效证件 | 已设置和配备 | 1 | 未建立不得分 | 1 |
|  | 2.3 专职安全生产管理人员数量露天矿山应当不少于2人 | 矿安[2022]4号 第（十）条 | 查有效证件、证书 | 满足 | 2 | 未建立不得分 | 2 |
|  | 2.4 应当有注册安全工程从事安全生产管理工作 | 《安全生产法》 第二十七条 | 查有效证件、证书 | 无 | 1 | 不符合不得分 | 0 |
|  | 2.5 露天矿山应当配备具有采矿、地质、机电等矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称的专职技术人员，每个专业至少配备1人 | 矿安[2022]4号 第（十一）条 | 查有效证件、证书 | 满足 | 6 | 缺1项扣2分 | 6 |
|  | 2.6 建立和健全企业全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容 | 《安全生产法》 第二十二条 | 查看有 效文件 | 符合 | 2 | 缺1项扣0.5分 | 2 |
|  | 2.7 生产经营单位与从业人员订立劳动合同 | 《安全生产法》 第五十二条 | 查看有 效文件 | 已订立 | 1 | 未签订不得分 | 1 |
|  | 2.8 落实各岗位安全生产责任制 | 《安全生产法》 第二十二条 | 查看有 效文件 | 已落实 | 2 | 未落实不得分 | 2 |
|  | 2.9 建立下列各项安全生产规章制度： 2.9.1 安全检查制度； 2.9.2 职业危害预防制度； 2.9.3 安全教育培训制度； 2.9.4 生产安全事故管理制度； 2.9.5 重大危险源监控和安全隐患排查制度； 2.9.6 设备设施安全管理制度； 2.9.7 安全生产档案管理制度； 2.9.8 安全生产奖惩制度； 2.9.9 安全目标管理制度； 2.9.10 安全例会制度； 2.9.11 事故隐患排查与整改制度； 2.9.12 安全技术措施审批制度； 2.9.13 劳动防护用品管理制度； 2.9.14 应急管理制度； 2.9.15 图纸技术资料更新制度； 2.7.16安全生产档案管理制度； 2.9.17 安全技术措施专项经费提取和管理制度； 2.9.18 特种作业人员管理制度； 2.9.19 露天边坡管理制； 2.9.20 排土场（废石场）管理制度。 | 安监总局令第20号第六条 | 查看有 效文件 | 不涉及排土场，缺2.9.6、7、9、12、15、16 | 50 | 每缺1项 扣2.5分 不完善项扣1分 | 35 |
|  | 2.10 制定作业安全规程和各工种操作规程 | 安监总局令第20号第六条 | 查看有 效文件 | 已制定 | 2 | 未制定不得分 | 2 |
| 3. 安全生产教育培训 | 3.1 所有从业人员应经“三级”安全教育，并经考核合格后，方可上岗作业。露天作业新员工上岗前不少于72学时； 3.2 矿山主要负责人具备安全生产知识和管理能力； 3.3 专职安全管理人员的具备相应安全生产知识和管理能力； 3.4 调换工程或岗位的人员，应进行新工种、岗位上岗前的安全操作培训； 3.5 采用新技术、新工艺、新材料和新设备的人员应进行相应安全知识、操作技能培训合格后方能上岗作业； 3.6 定期组织实施全员安全再教育，每年不少于20学时。开展班组安全活动，并建立记录； 3.7 作业人员的安全教育培训和考核结果应有记录，并存档。 | 《安全生产法》 第二十七条 GB16423-2020 第4.5条 | 查看有 效文件 | 作业人员的安全教育培训和考核结果记录存档不完善 | 14 | 1项未做到扣2分 | 12 |
| 4. 安全检查 | 4.1 生产经营单位应当对安全生产状况进行经常性检查； 4.2 对检查中发现的事故隐患等安全问题，应当立即处理； 4.3 检查及处理情况应当如实记录在案。 | 《安全生产法》 第四十六条 | 查看检 查及处 理情况记录 | 符合 | 6 | 1项未做到扣2分 | 6 |
|  | 4.4 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。 | 《安全生产法》 第四十一条 | 查看有 效文件 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |
| 5. 安全投入 | 5.1 提取安全技术措施经费投入符合安全生产要求。 5.2 是否有保证安全生产投入的证明文件。 5.3 有安全投入使用计划。 5.4 有投入购置安全设施设备等实物发票。 | 《安全生产法》 第二十三条 | 查看有 效文件 | 未见实物发票 | 8 | 1项未做到扣2分 | 6 |
| 6. 保险 | 6.1 依法为员工缴纳工伤保险； 6.2 为员工投保安全生产责任保险。 6.3 保险人数与从事矿山管理、生产的实际人数相符。 | 《安全生产法》 第五十一条 | 查看有 效文件 | 未缴纳工伤保险 | 6 | 缺1项 扣2分 | 4 |
| 7. 应急救援 | 7.1 生产经营单位应当根据有关法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点（边坡坍塌、排土场泥石流、爆破伤害以及采矿诱发地质灾害等事故），确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案； 7.2 应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案； 7.3 应急预案经评审及备案； 7.4 是否进行事故应急救援演练； 7.5 矿山企业应当每三年进行一次应急预案评估。 7.6 应急救援设备、器材配备是否处于适用状态。 7.7 矿山单位应当建立应急救援组织； 7.8 与就近的专业矿山救护队签订应急救援协议。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第6、12、21、26、33、35、38条《安全生产法》 第82条 《金属非金属矿 山安全规程》 第8.1条 | 查看有 效文件 | 未建立应急救援组织。 | 16 | 缺1项 扣2分，1项不完善扣1分，累计扣满16分为止 | 14 |
| 小计 |  |  |  |  | 120 |  | 96 |

5.1.2 评价小结

鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿安全管理单元安全检查表中否决项均符合要求，一般项总分120分，得分96分，得分率为80%。

存在的主要问题：1）未配备注册安全工程从事安全生产管理工作；2）安全生产规章制度不完善；3）作业人员的安全教育培训和考核结果记录存档不完善；4）未见购置安全设施设备等实物发票。5）没有为员工缴纳工伤保险；5）未建立应急救援组织。

5.2 露天采场单元

5.2.1 露天采场安全检查表

露天采场安全检查表见表5.2-1所示。

表5.2-1 露天采场安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法及地点 | 检查 记录 | 标准 分值 | 评分 标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 开采技术要求 | 1.1 矿山开采安全设施设计经相应的安全生产监督管理部门审查通过。 | 国家安监局令第18号 第五条 | 查看设计批复 | 合格 | / | 否决项 | - |
|  | 1.1.1 有遭遇洪水危险的露天矿山应设置专用的防洪、排洪设施。 | GB16423-2020 5.1.1 | 现场检查 | 不涉及 | 2 | 不符合不得分 | - |
|  | 1.1.2 在受地下开采影响范围内进行露天开采时，如不采取技术措施，不应同时进行露天开采。 | GB16423-2020 5.1.2 | 查看图纸 现场检查 | 不涉及 | 2 | 不符合不得分 | - |
|  | 1.1.3 地下开采转为露天开采时，应确定全部地下工程和矿柱的位置并绘制在矿山平、剖面对照图上；开采前应处理对露天开采安全有威胁的地下工程和采空区，不能处理的，就采取安全措施并在开采过程中处理。 | GB16423-2020 5.1.3 | 查看图纸 现场检查 | 不涉及 | 3 | 不符合不得分 | - |
|  | 1.1.4 露天与地下同时开采时，应分析露天开采与地下开采的相互影响并采取有效的安全措施。露天和井下同时爆破影响安全时，不应同时爆破。 | GB16423-2020 5.1.4 | 查看图纸 现场检查 | 不涉及 | 3 | 不符合不得分 | - |
|  | 1.1.5 下列区域内不得设置有人员值守的建构筑物；受露天爆破威胁区域；储存爆破器材的危险区域；矿山防洪区域；受岩体变形、塌陷、滑坡、泥石流等地质灾害影响区域。 | GB16423-2020 5.1.5 | 查看图纸 现场检查 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |
|  | 1.1.6 设计规定保留的矿（岩）柱、挂帮矿体，在规定的期限内，未经技术论证，不得开采或破坏。 | GB16423-2020 5.1.17 | 现场检查 | 不涉及 | 2 | 不符合不得分 | - |
|  | 1.1.7 深凹露天矿的总出入口位置，应按排土场和工业场地的相对位置、标高、地形等条件确定；大型深凹露天矿，宜设两个出入口。 | GB16423-2020 7.4.7 | 现场检查 | 不涉及 | 2 | 不符合不得分 | - |
|  | 1.2 露天开采。 1.2.1 露天矿山应采用自上而下的顺序，分台阶开采。 | GB16423-2020 5.2.1.1 | 查看图纸 现场检查 | 符合 | 3 | 不符合不得分 | 3 |
|  | 1.2.2 台阶高度： 不爆破时，不大于机械的最大挖掘高度。 爆破时，不大于机械的最大挖掘高度的1.5倍。 | GB16423-2020 5.2.1.1 | 查看图纸 现场检查 | 符合 | 3 | 不符合不得分 | 3 |
|  | 1.2.3 露天矿山应采用机械方式进行开采。 | GB16423-2020 5.2.1.2 | 现场检查 | 符合 | 3 | 不符合不得分 | 3 |
|  | 1.2.4 多台阶并段时并段数量不超过3个，且不应影响边坡稳定性及下部作业安全。 | GB16423-2020 5.2.1.3 | 查看图纸 现场检查 | 并段数量2个 | 2 | 不符合不得分 | 2 |
|  | 1.2.5 露天采场应设安全平台和清扫平台。人工清扫平台宽度不小于6m，机械清扫平台宽度应满足设备要求且不小8m。 | GB16423-2020 5.2.1.4 | 查看图纸 现场检查 | 清扫平台6m | 3 | 不符合不得分 | 3 |
|  | 1.2.6 采场运输道路以及供电、通信线路均应设置在稳定区域内。 | GB16423-2020 5.2.1.5 | 查看图纸 现场检查 | 符合 | 3 | 不符合不得分 | 3 |
|  | 1.2.7 多台铲装设备在同一平台上作业时，铲装设备的间距：汽车运输时，应不小于设备最大工作半径的3倍，且不小于50m。 | GB16423-2020 5.2.3.5 | 现场检查 | 符合 | 3 | 不符合不得分 | 3 |
|  | 1.2.8 上、下台阶同时作业时，上部台阶的铲装设备应超前下部台阶铲装设备；超前距离不小于铲装设备最大工作半径的3倍，且不小于50m。 | GB16423-2020 5.2.3.6 | 现场检查 | 符合 | 3 | 不符合不得分 | 3 |
|  | 1.2.10 矿山应建立边坡安全管理和检查制度。每5年至少进行1次边坡稳定性分析。 | GB16423-2020 5.2.4.5 | 查看制度和分析报告 | 已进行 | 3 | 不符合不得分 | 3 |
| 2. 资料图纸 | 具有符合规范的下列图纸： 2.1 地质地形图； 2.2 采剥工程年末图； 2.3 采场边坡工程平面及剖面图； 2.4 采场最终境界图； 2.5 排土场年末图； 2.6 排土场工程平面及剖面图； 2.7 供配电系统图； 2.8 井下采空区与露天矿平面对照图； 2.9 防排水系统图。 | GB16423-2020 4.1.9 | 查看图纸 现场检查 | 未提供采剥工程年末图，不涉及排土场和井下采空区 | 18 | 每缺1项扣2分，1项不完善扣1分 | 16 |
| 3. 作业 现场 管理 | 3. 1 设立警示标志： 露天坑入口和露天坑周围易发生危险的区域应设置围栏和警示标志，防止无关人员进入。 | GB16423-2020 5.1.8 | 现场检查 | 未设采场边界围栏 | 2 | 不符合不得分 | 0 |
|  | 3.2 夜间工作的采矿场和排废场，在下列地点应设置照明：1、凿岩机、移动式或固定式空气压缩机和水泵的工作地点；2、斜坡卷扬机道、人行梯和人行道；3、汽车运输的装卸车处、人工装卸车地点的排废场、卸车线；4、调车站、会让站。 | GB16423-2020 5.6.3.1 | 现场检查 | 不涉及夜间作业 | 8 | 1项不符合扣2分 | - |
|  | 3.3 边坡浮石清除完毕之前不应在边坡底部作业；人员和设备不应在边坡底部留。 | GB16423-2020 5.2.4.4 | 现场检查 | 符合 | 3 | 不符合不得分 | 3 |
|  | 3.4 采剥设备 3.4.1 机电设备符合国家安全标准或行业安全标准； 3.4.2 露天矿用设备应配备灭火器。 | 《矿山安全法实施条例》第十四条 GB16423-2020 5.7.2.2 | 查看资料、生产现场 | 符合 | 4 | 1项不符合扣2分 | 4 |
| 4. 穿孔作业 | 4.1 露天开采不应采用没有捕尘装置的干式穿孔设备。 | GB16423-2020 5.1.11 | 查看资料、生产现场 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |
|  | 4.2 钻机作业 4.2.1 钻机稳车时，应与台阶坡顶线保持足够的安全距离。 4.2.2 穿凿第一排孔时，钻机纵轴线与台阶坡顶线的夹角不小于45°。 4.2.3 钻机与下部台阶接近坡底线的电铲不应同时作业； 4.2.4 钻机长时间停机，应切断机上电源。 | GB16423-2020 5.2.2.1 | 现场检查 | 符合 | 8 | 1项不符合扣2分 | 8 |
|  | 4.3 移动钻机应遵守如下规定： 4.3.1 行走前司机应先鸣笛，确认履带前后无人； 4.3.2 行进前方应有照明； 4.3.3 行走时应采取防倾覆措施，前方应有人引导和监护； 4.3.4 不应在松软地面或者倾角超过15°的坡面行走； 4.3.5 不应90°急转弯； 4.2.6 不应在斜坡上长时间停留。 | GB16423-2020 5.2.2.2 | 现场检查 | 符合 | 12 | 1项不符合扣2分 | 12 |
|  | 4.4 遇到影响安全的恶劣天气时不上钻架顶作业。 | GB16423-2020 5.2.2.3 | 现场检查 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |
| 5. 爆破作业 | 5. 1爆破工程使用的炸药、雷管、导爆管、导爆索、电线、起爆器、量测仪表均应作现场检测，检测合格后方可使用。 | GB6722-2014 6.3.1.1 | 现场检查 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |
|  | 5.2 进行爆破器材检测、加工和爆破作业的人员，应穿戴防静电的衣物。 | GB6722-2014 6.3.1.2 | 现场检查 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |
|  | 5.3 在潮湿或有水环境中应使用抗水爆破器材或对不抗水爆破器材进行防潮、防水处理。 | GB6722-2014 6.3.1.4 | 现场检查 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |
|  | 5.4 起爆网路连接应严格按设计要求进行。 | GB6722-2014 6.3.1.5 | 现场检查 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |
|  | 5.5 爆破警戒范围由设计确定，在危险区边界，应设有明显标识，并派出岗哨。 | GB6722-2014 6.7.1.2 | 查看设计 现场检查 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |
|  | 5.6 露天爆破作业时，应建立避炮掩体，避炮掩体应设在冲击波危险范围之外；掩体结构应坚固紧密，位置和方向应能防止飞石和有害气体的危害；通达避炮掩体的道路不应有任何障碍。 | GB6722-2014 7.1.1 | 现场检查 | 现场设有避炮棚 | 3 | 不符合不得分 | 3 |
|  | 5.7 松软岩土或砂矿床爆破后，应在爆区设置明显标识，发现空穴、陷坑时应进行安全检查，确认无危险后，方准许恢复作业。 | GB6722-2014 7.1.5 | 现场检查 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |
|  | 5.8 深孔验收标准：孔深允许误差±0.2m，间排距允许误差±0.2m，偏斜度允许误差2%；发现不合格钻孔应及时处理，未达验收标准不得装药。 | GB6722-2014 7.2.2 | 查看验收记录 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |
|  | 5.9 爆破作业场所有下列情形之一时，不应进行爆破作业： 5.9.1 爆破会造成巷道涌水、堤坝漏水、河床严重阻塞、泉水变迁的； 5.9.2 岩体有冒顶或边坡滑落危险的； 5.9.3 硐室、炮孔温度异常的； 5.9.4 作业通道不安全或堵塞的； 5.9.5 危险区边界未设置警戒的。 | GB6722-2014 6.1.2 | 现场检查 | 符合 | 10 | 1项不符合扣2分 | 10 |
|  | 5.10 露天爆破遇以下恶劣气候时，应停止爆破作业： 5.10.1 热带风暴或台风即将来临时； 5.10.2 雷电、暴雨来临时； 5.10.3 大雾天或沙尘暴，能见度不超过100m时； 5.10.4 现场风力超过8级、浪高大于1.0m时或水位暴涨暴落时。 | GB6722-2014 6.1.3 | 现场检查 | 符合 | 8 | 1项未做到扣2分 | 8 |
|  | 5.11 爆后检查等待时间 5.11.1 露天㳀孔、深孔、特种爆破，爆后应超过5min方准许检查人员进入爆破作业地点；如不能确认有无盲炮，应经15min后才能进入爆区检查。 5.11.2 露天爆破经检查确认爆破点安全后，经当班爆破班长同意，方准许作业人员进入爆区。 | GB6722-2014 6.8.1.1 | 现场检查 | 符合 | 4 | 1项未做到扣2分 | 4 |
|  | 5.12 爆后检查的内容 5.12.1 确认有无盲炮； 5.12.2 露天爆破爆堆是否稳定，有无危坡、危石、危墙、危房及未炸倒建（构）筑物； 5.12.3 在爆破警戒区内公用设施及重点保护建（构）筑物安全情况。 | GB6722-2014 6.8.2.1 | 查看资料现场检查 | 未见爆破后安全检查记录 | 6 | 1项未做到扣2分 | 0 |
| 6. 铲装作业 | 6.1 铲装设备工作时，其平衡装置与台阶坡底的水平距离应不小于1m。 | GB16423-2020 5.2.3.3 | 现场检查 | 符合 | 3 | 不符合不得分 | 3 |
|  | 6.2 铲装设备工作应遵守下列规定： 1、悬臂和铲斗及工作面附近不应有人员停留； 2、铲斗不应从车辆驾驶室上言通过； 3、人员不应在司机室踏板上或有落石危险的地方停留； 4、不应调整电铲起生臂。 | GB16423-2020 5.2.3.4 | 现场检查 | 符合 | 8 | 1项未做到扣2分 | 8 |
|  | 6.3 多台铲装设备在同一平台上作业时，铲装设备间距不小于设备最大工作半径的3倍，且不小于50m。 | GB16423-2020 5.2.3.5 | 现场检查 | 符合 | 3 | 不符合不得分 | 3 |
|  | 6.4 上、下台阶同时作业时，上部台阶的铲装设备应超前下部台阶铲装设备；超前距离不小于铲装设备最大工作半径的3倍，且不小于50m。 | GB16423-2020 5.2.3.6 | 现场检查 | 符合 | 3 | 不符合不得分 | 3 |
|  | 6.5 铲装时铲斗不应压、碰运输设备；铲斗卸载时，铲斗下沿与运输设备上沿高差不大于0.5m；不应用铲斗处理车箱粘结物。 | GB16423-2020 5.2.3.7 | 现场检查 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |
|  | 6.6 发现悬浮岩块或崩塌征兆时，应立即停止铲装作业，并将设备转移至安全地带。 | GB16423-2020 5.2.3.8 | 现场检查 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |
|  | 6.7 铲装设备穿过铁路、电缆线路或者风水管路时，应采取安全防护措施保护电缆、风水管和铁路设施。 | GB16423-2020 5.2.3.9 | 现场检查 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |
|  | 6.8 铲装设备行走应遵守下列规定： 1、应在作业平台的稳定范围内行走； 2、上、下坡时铲斗应下放并与地面保持适当距离。 | GB16423-2020 5.2.3.10 | 现场检查 | 符合 | 4 | 1项未做到扣2分 | 4 |
| 7. 道路运输 | 7.1 不应用自卸汽车运载易燃、易爆物品； | GB16423-2020 5.4.2.1 | 现场检查 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |
|  | 7.2 自卸汽车装载应遵守如下规定： 1、停在铲装设备回转范围0.5m以外； 2、驾驶员不离开驾驶室，不将身体任何部位伸出驾驶室外； 3、不在装载时检查、维修车辆。 | GB16423-2020 5.4.2.2 | 现场检查 | 符合 | 6 | 1项未做到扣2分 | 6 |
|  | 7.3 双车道的路面宽度，应保证会车安全。主要运输道路的急弯、陡坡、危险地段应设置警示标志。 | GB16423-2020 5.4.2.3 | 现场检查 | 运输道路警示不足 | 3 | 不符合不得分 | 0 |
|  | 7.4 运输道路的高陡路基路段，或者弯道路、坡度较大的填方地段，远离山体一侧应设置高度不小于车轮轮胎直径1/2的护拦、挡车墙等安全设施及醒目的警示标志。 | GB16423-2020 5.4.2.4 | 现场检查 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |
|  | 7.5 道路与铁路交叉的道口交角应不小于45°；交叉道口应设置警示牌。 | GB16423-2020 5.4.2.5 | 现场检查 | 不涉及 | 2 | 不符合不得分 | - |
|  | 7.6 汽车运行应遵守下列规定： 1、驾驶室外禁止乘人； 2、运行时不升降车半； 3、不空挡滑行； 4、不弯道超车； 5、下坡车速不超过25km/h； 6、不在主运输道路和坡道上停车； 7、拖挂车辆行驶时采取可靠的安全措施，并有专人指挥； 8、通过道口之前驾驶员减速瞭望，确认安全后再通过； 9、不超载运行。 | GB16423-2020 5.4.2.6 | 现场检查 | 符合 | 18 | 1项未做到扣2分，1项不完善扣1分 | 18 |
|  | 7.7 现场检修车辆时，应采取的安全措施。 | GB16423-2020 5.4.2.7 | 现场检查 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |
|  | 7.8 夜间装卸车应有良好的照明条件。 | GB16423-2020 5.4.2.8 | 现场检查 | 不涉及 | 3 | 不符合不得分 | - |
|  | 7.9 雾霾或烟尘影响能见度时，应开户警示灯，靠右侧减速行驶，前后车间距应不小于30m，视距不足30m时，应靠右停车。冰雪或多雨季节，道路湿滑时，应有防滑措施并减速行驶，前后车距应不小于40m。拖挂其他车辆时，应采取有效的安全措施，并有专人指挥。 | GB16423-2020 5.4.2.9 | 现场检查 | 符合 | 6 | 1项未做到扣2分 | 6 |
|  | 7.10 矿仓口周围应设围挡或防护栏杆；卸车平台受料口应设牢固的安全限位车挡，车挡高度不小于车轮轮胎直径的1/3。 | GB16423-2020 5.3.1 | 现场检查 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |
| 小计 |  |  |  |  | 192 |  | 179 |

5.2.2 评价小结

鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿露天采场单元安全检查表中否决项均符合要求，一般项总分192分，得分179分，得分率为93.23%，说明鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿露天采场单元具备安全生产条件。

存在的主要问题：1）未提供采剥工程年末图；2）未设相邻采场边界围栏；3）未见爆破后安全检查记录；4）运输道路警示不足。

5.3 边坡管理单元

5.3.1 边坡管理安全检查表

边坡管理安全检查表见表5.3-1所示。

表5.3-1 边坡管理安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法及地点 | 检查 记录 | 标准 分值 | 评分 标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露天边坡应符合设计要求，保证边坡整体的安全稳定。 | GB16423-2020 5.2.4.1 | 对照设计查现场 | 符合规 程要求 | 4 | 不符合不得分 | 4 |
| 2 | 邻近最终边坡作业应遵守下列规定： ——控制爆破减震； ——保持台阶的安全坡面角，不应超挖坡底。 | GB16423-2020 5.2.4.2 | 查看现场 | 符合规 程要求 | 2 | 1项不符合扣1分 | 2 |
| 3 | 遇有下列情况时，应采取有效的安全措施： ——岩层内倾于采场，且设计边坡角大于岩层倾角； ——有多组节理、裂隙空间组合结构面内倾于采场； ——有较大软弱结构面切割边坡； ——构成不稳定的潜在滑坡体的边坡。 | GB16423-2020 5.2.4.3 | 对照设计查现场 | 符合规 程要求 | 4 | 1项不符合扣1分 | 4 |
| 4 | 边坡浮石清理完毕之前不应在边坡底部作业；人员和设备不应在边坡底部停留。 | GB16423-2020 5.2.4.4 | 现场检查 | 符合规 程要求 | 5 | 不符合不得分 | 5 |
| 5 | 露天采场工作边坡应每季度检查1次，运输或行人的非工作边坡每半年检查1次。 | GB16423-2020 5.2.4.6 | 查看有关 记录 | 未见检查记录 | 5 | 不符合不得分 | 0 |
| 6 | 所有正常生产建设的现状高度150米及以上的金属非金属露天矿山采场边坡应进行边坡监测系统建设。 | 矿安〔2023〕119号 | 现场检查 | 暂不涉及 | 5 | 不符合不得分 | / |
| 7 | 现状高度100m及以上的边坡，应当每年进行一次边坡稳定性分析。 | 矿安[2022] 4号 | 查看稳 定性报告 | 暂不涉及 | 5 | 不符合不得分 | / |
| 8 | 矿山应制定针对边坡滑塌事故的应急预案。 | GB16423-2020 5.2.4.7 | 查看有关应急预案 | 符合规 程要求 | 5 | 不符合不得分 | 5 |
| 小计 |  |  |  |  | 25 |  | 20 |

5.3.2 评价小结

鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿边坡管理单元安全检查表中无否决项，一般项总分25分，得分20分，得分率为80%，说明鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿采场单元具备安全生产条件。

存在的主要问题：1）未见边坡检查记录。

5.4 供配电设施单元

5.4.1 供配电设施安全检查表

供配电设施安全检查表见表5.4-1。

表5.4-1 供配电设施安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法及地点 | 检查 记录 | 标准 分值 | 评分 标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 电源电压及供电系统 | 1.1 矿山企业电源的供电电压宜采用10kV~110kV。 | GB50070-2020 3.0.5 | 对照设计 检查现场 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |
|  | 1.2 采矿场和排废场低压电力网的配电电压可采用380/660V或220/380V，手持式电气设备的电压不得大于220V，照明电压宜采用220V或220/380V，行灯电压不应大于36V。 | GB50070-2020 5.0.13 | 对照设计 检查现场 | 采矿场无需供电，不涉及 | 4 | 1项不符合扣1分 | - |
|  | 1.3 矿山地面主变电所的主变压器台数，应符合下规定： 1.大、中型矿山宜采用2台以上； 2.矿山一级负荷的两个电源均需经主变压器时，应采用2台变压器； 3.主变压器为2台及以上时，若其中1台停止运行，其余变压器应至少保证一级负荷的供电； 4.无一级负荷的小型矿山工程可采用1台。 | GB16423-2020 5.6.1.2 GB50070-2020 3.0.7 | 对照设计 检查现场 | 符合 | 4 | 1项不符合扣1分 | 4 |
|  | 1.4采矿场采用双回路供电时，每回路供电能力应均能供全负荷；采用三回路供电时，每个回路的供电能力不应小于全部负荷的50%。 | GB16423-2020 5.6.1.4 | 对照设计 检查现场 | 不涉及 | 2 | 不符合不得分 | - |
|  | 1.5 露天采矿场的供电线路不宜少于两回路，两班生产的采矿场或小型采矿场可采用一回路；排废场的供电线路可采用一回路。 | GB50070-2020 5.0.1 | 对照设计 检查现场 | 不涉及 | 2 | 不符合不得分 | - |
|  | 1.6 当采用连续开采工艺时，移动式输送机的配电宜采用移动变电站或可移动的户外组合式配电装置。 | GB50070-2020 5.0.3 | 对照设计 检查现场 | 不涉及 | 2 | 不符合不得分 | - |
|  | 1.7 采矿场和排废场供电线路的架设方式宜符合下列规定： 1.沿采矿场边缘宜架设环形或半环形的供电线路； 2.排废场可采用干线式供电线路； 3.固定式供电线路与采矿场最终边界之间的距离宜大于10m； 4.当采矿场宽度较大且开采时间较长，架设在最终边界线以外不合理时，可架设在最终边界线以内。 | GB50070-2020 5.0.6 | 检查现场 | 不涉及 | 4 | 1项不符合扣1分 | - |
|  | 1.8 采矿场内的架空线路宜采用钢芯铝绞线，其截面积不应小于35mm2。排废除场的架空线路宜采用铝绞线。 | GB50070-2020 5.0.9 | 检查现场 | 不涉及 | 2 | 1项不符合扣1分 | - |
|  | 1.9 固定式高压架空电力线路不应架设在爆破作业区和未稳定的排土区内。 | GB16423-2020 5.6.1.8 | 现场检查 | 不涉及 | 2 | 不符合不得分 | - |
|  | 1.10 移动式电气设备应使用矿用橡套软电缆。 | GB16423-2020 5.6.1.9 | 现场检查 | 不涉及 | 2 | 不符合不得分 | - |
| 2. 变配电室的安全设施 | 2.1 主变电所设置应符合下列规定： 设置在爆破警戒线以外；距离准轨铁路不小于40m；远离污秽及火灾、爆炸危险环境和噪声、震动环境；避开断层、滑坡、沉陷区等不良地质地带以及受雪崩影响地带；地面标高应高于当地最高洪水位0.5m以上。 | GB16423-2020 5.6.1.1 | 对照设计 检查现场 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |
|  | 2.2 配电室的位置应靠近用电负荷中心，设置在尘埃少、腐蚀介质少、周围环境干燥和无剧烈震动的场所，并宜留有发展余地。 | GB50054-2011 4.1.1 | 对照设计 检查现场 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |
|  | 2.3 配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级，其他部分不应低于三级。当配电室与其他场所毗邻时，门的耐火等级应按两者中耐火等级高的确定。 | GB50054-2011 4.3.1 | 对照设计 检查现场 | 符合 | 3 | 不符合不得分，不完善扣1.5分 | 3 |
|  | 2.4 配电室长度超过7m时，应设2个出口，并宜布置在配电室两端。当配电室双层布置时，楼上配电室的出口应至少设一个通向该层走廊或室外的安全出口。配电室的门均应向外开启，但通向高压配电室的门应为双向开启门。 | GB50054-2011 4.3.2 | 现场检查 | 符合 | 3 | 不符合不得分，不完善扣1.5分 | 3 |
|  | 2.5 配电室内的电缆沟，应采取防水盒排水措施。配电室的地面宜高出本层地面50mm或设置防水门槛。 | GB50054-2011 4.3.4 | 现场检查 | 符合 | 3 | 不符合不得分，不完善扣1.5分 | 3 |
|  | 2.6 配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入网罩。直接与室外露天相通的通风孔尚应采取防止雨雪飘入的措施。 | GB50054-2011 4.3.7 | 现场检查 | 符合 | 3 | 不符合不得分，不完善扣1.5分 | 3 |
|  | 2.7 露天矿户外安装的电气设备应采用户外型电气设备；室外配电装置的裸露导体应有安全防护，当电气设备外绝缘体最低部位距地小于2500mm时，应装设固定遮栏；高压设备周围应设置围栏；露天或半露天变电所的变压器四周应设高度不低于1.8m的固定围栏或围墙。 | GB16423-2020 5.6.1.7 | 现场检查 | 符合 | 3 | 不符合不得分，不完善扣1.5分 | 3 |
| 3. 防雷与接地 | 3.1 露天采场、排土场的架空供电线路上设置开关设备时，应符合下列规定：1.环形或半环形线路的出口和联络处设置分段开关； 2.横跨线或纵架线与环形、半环形线或其它地面固定干线连接处设置开关； 3.高压电气设备或移动式变电站与横跨线或纵架线连接处设置开头； 4.移动式高压电力设备的供电线路设置具有单相接地保护的开关设备。 | GB16423-2020 5.6.1.6 | 现场检查 | 不涉及 | 4 | 1项不符合扣1分 | - |
|  | 3.2 采场架空线路的下列位置应装设避雷装置： 1.采场供电线路或纵架线的连接处； 2.多雷地区的高压设备进线电缆与横跨线或纵架线的连接处； 3.排土场高压设备进线电缆与架空线的连接处。 | GB16423-2020 5.6.4.1 | 现场检查 | 不涉及 | 3 | 1项不符合扣1分 | - |
|  | 3.3 地面牵引网的下列位置应装设避雷装置： 1.馈电线与接触线连接处； 2.机车进口处； 3.运输平硐口； 4.线路上每个独立区段内。 | GB16423-2020 5.6.4.2 | 现场检查 | 符合 | 4 | 1项不符合扣1分 | 4 |
|  | 3.4 地面直流牵引变电所母线上应装设直流避雷装置；750V及以上或多雷地区的地面牵引变电所，应在每回出线装设直流避雷装置。 | GB16423-2020 5.6.4.3 | 现场检查 | 符合 | 3 | 不符合不得分不完善扣1.5 | 3 |
|  | 3.5 主接地极的设置应符合下列规定： 1.采矿场的主接地极不应少于2组，排废场主接地极可设1组； 2.主接地极宜设在供电线路附近或其他土壤电阻率低的地方； 3.有2组及以上主接地极时，当任一组主接地断开后，在架空接地线上任一点所测得的对地电阻值不应大于4Ω，移动式设备与架空接地线之间的接地线电阻值不应大于1Ω。 | GB50070-2020 5.0.14 | 查看资料，生产现场 | 不涉及 | 6 | 1项不符合扣2分 | - |
|  | 3.6 接地电阻应每年测定1次，测定工作应在该地区最干燥、地下水位最低的季节进行。 | GB16423-2020 5.6.5.1 | 查阅检测报告 | 不涉及 | 2 | 未检测不得分 | - |
| 4. 照明 | 4.1 夜间工作的采矿场和排废场，在下列地点应设置照明： 1.凿岩机、移动式或固定式空气压缩机和水泵的工作地点； 2.斜坡卷扬机道、人行梯和人行道； 3.汽车运输的装卸车处、人工装卸车地点的排废场、卸车线； 4.调车站、会让站。 | GB50070-2020 5.0.20 | 查看资料、生产现场 | 不涉及 | 8 | 1项不符合扣2分 | - |
|  | 4.2 照明电压应符合下列规定： 1.固定式照明灯具，不高于220V； 2.行灯或移动式灯具，不高于36V，并经安全隔离变压器供电； 3.在金属容器内或潮湿地点作业时，不高于12V。 | GB16423-2020 5.6.3.2 | 现场检查 | 符合 | 6 | 1项不符合扣2分 | 6 |
|  | 4.3 下列场所应设置应急照明： 1.变配电所； 2.监控室、生产调度室、通信站和网络中心； 3.矿山救护值班室。 | GB16423-2020 5.6.3.3 | 现场检查 | 符合 | 6 | 1项不符合扣2分 | 6 |
|  | 4.4 移动式非架空照明线路应采用橡套软电缆。 | GB16423-2020 5.6.3.4 | 现场检查 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |
| 5. 运行检查和维修 | 5.1 矿山应建立电气作业安全制度，规定工作票、工作许可、监护、间断、转移和终结等工作程序。停电检修时，所有已切断的电源的开关把手均应加锁，并验电、放电、将线路接地，悬挂“有人作业，禁止送电”的警示牌。 | GB16423-2020 5.6.5.1 | 查阅制度现场检查 | 未建立电气作业安全制度 | 4 | 不符合不得分不完善扣2分 | 0 |
|  | 5.2 电气室内的各种电气设备控制装置上应注明编号和用途，并有停送电标志；电气室入口应悬挂“非工作人员禁止入内”的标志牌，高压电气设备应悬挂“高压危险”的标志牌，并应有照明。 | GB16423-2020 5.6.5.3 | 现场检查 | 符合 | 4 | 1项不符合扣2分 | 4 |
| 小计 |  |  |  |  | 53 |  | 49 |

5.4.2 评价小结

鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿供配电设施单元安全检查表中无否决项，一般项总分53分，得分49分，得分率为92.45%，说明鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿供配电设施单元具备安全生产条件。

存在的主要问题：1）未建立电气作业安全制度。

5.5 防排水单元

5.5.1 防排水安全检查表

防排水安全检查表见表5.5-1。

表5.5-1 防排水安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法及地点 | 检查 记录 | 标准 分值 | 评分 标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露天矿山应建立水文地质资料档案；有洪水或地下水威胁的应设置防、排水机构；水文地质条件复杂或有洪水淹没危险的应配备专职水文地质人员。 | GB16423-2020 5.7.1.1 | 对照设计 检查现场 | 已建立水文地质资料档案，无洪水或地下水威胁，水文地质条件简单 | 6 | 不符合不得分 | 6 |
| 2 | 露天采场的总出入沟口、平硐口、排水井口和工业场地应不受洪水威胁。 | GB16423-2020 5.7.1.2 | 对照设计 检查现场 | 区内最低侵蚀基准面标高+85.00m，不受洪水威胁 | 6 | 不符合不得分 | 6 |
| 3 | 露天矿山应采取下列措施证采场安全： - 1、在采场边坡台阶设置排水沟； - 2、地下水影响露天采场的安全生产时，应采取疏干等防治措施。 | GB16423-2020 5.7.1.3 | 对照设计 检查现场 | 暂不涉及 | 4 | 1项不符合扣2分 | - |
| 4 | - 露天矿山应按照下列要求建立防排水系统： - 1、受洪水威胁的露天采场应按设置地面防洪工程、 - 2、不具备自然外排条件的山坡露天矿，境界外应设截水沟排水； - 3、凹陷露天矿坑应设机械排水或自流排水设施； - 4、遇设计防洪频率的暴雨时，最低台阶淹没时间不应超过7d，淹没前应撤出人员和重要设备。 | GB16423-2020 5.7.1.4 | 对照设计 检查现场 | 已设置截水沟排水沟 | 8 | 1项不符合扣2分 | 8 |
| 5 | - 机械排水设施应符合下列规定： - 1、应设工作水泵和备用水泵；工作水泵就能在20h内排出一昼夜正常涌水量，全部水泵应能在20h内排出一昼夜的设计最大排水量； - 2、应高性能工作排水管路和备用排水管路。工作排水管 路应能配合工作水泵在20h内排出一昼夜正常涌水量；全部排水管路应能配合工作水泵和备用水泵在20h内排出一昼夜正常涌水量。任意一条排水管路检修时，其他排水管路应能完成正常排水任务。 | GB16423-2020 5.7.1.5 | 对照设计 检查现场 | 不涉及 | 4 | 1项不符合扣2分 | - |
| 小计 |  |  |  |  | 20 |  | 20 |

5.5.2 评价小结

鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿防排水单元检查表中无否决项，一般项总分20分，得分20分，得分率为100%，说明鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿防排水单元具备安全生产条件。

5.6 防灭火单元

5.6.1 防灭火安全检查表

防灭火安全检查表见表5.6-1。

表5.6-1 防灭火安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法及地点 | 检查 记录 | 标准 分值 | 评分 标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山建构筑物应建立消防设施，设置消防器材。 | GB16423-2020 5.7.1.1 | 查看资料、生产现场 | 建构筑物已建立消防设施，设置了消防器材。 | 2 | 不符合扣2分 | 2 |
| 2 | 露天矿用设备应配备灭火器。 | GB16423-2020 5.7.1.2 | 查看资料、生产现场 | 露天矿用设备均配备了灭火器 | 2 | 不符合扣2分 | 2 |
| 3 | 设备加油时严禁吸烟和明火。 | GB16423-2020 5.7.1.3 | 查看资料、生产现场 | 不涉及 | 2 | 不符合扣2分 | - |
| 4 | 露天矿用设备上严禁存放汽油和其他易燃易爆品。 | GB16423-2020 5.7.1.4 | 查看资料、生产现场 | 未存放汽油和易燃易爆品 | 2 | 不符合扣2分 | 2 |
| 5 | 严禁用汽油擦洗设备。 | GB16423-2020 5.7.1.5 | 查看资料、生产现场 | 未使用 | 2 | 不符合扣2分 | 2 |
| 6 | 易燃易爆物品不应放在轨道接头、电缆接头或接地极附近。废弃的油料、棉纱和易燃物应妥善管理。 | GB16423-2020 5.7.1.6 | 查看资料、生产现场 | 未发现上述现象 | 2 | 不符合扣2分 | 2 |
| 7 | 木材场、防护用品仓库、民用爆炸物品储存库、氢和乙炔瓶库、石油液化气站和油库等重要场所，应建立防火制度，采取防火、防爆措施，备足消防器材。 | GB16423-2020 5.7.1.7 | 查看资料、生产现场 | 不涉及 | 2 | 不符合扣2分 | - |
| 小计 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |

5.6.2 评价小结

鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿防灭火单元检查表中无否决项，一般项总分10分，得分10分，得分率为100%，说明鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿防灭火单元具备安全生产条件。

5.7 重大生产安全事故隐患判定

根据《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准〉的通知》（矿安〔2022〕88号）和《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形>的通知》（矿安〔2024〕41号），对鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿进行重大生产安全事故隐患判定，判定情况见表5.7-1。

表5.7-1 重大事故隐患判定检查表

| 序号 | 判定标准 | 检查情况 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下开采转露天开采前，未探明采空区和溶洞，或者未按设计处理对露天开采安全有威胁的采空区和溶洞。 | 不存在上述情况 | 不构成 |
| 2 | 使用国家明令禁止使用的设备、材料或者工艺。 | 未使用 | 不构成 |
| 3 | 未采用自上而下的开采顺序分台阶或者分层开采。 | 自上而下，分台阶逐层开采 | 不构成 |
| 4 | 工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或者最终边坡台阶高度超过设计高度。 | 工作帮坡角 符合要求 | 不构成 |
| 5 | 开采或者破坏设计要求保留的矿（岩）柱或者挂帮矿体。 | 无此现象 | 不构成 |
| 6 | 未按有关国家标准或者行业标准对采场边坡、排土场边坡进行稳定性分析。 | 已进行 | 不构成 |
| 7 | 边坡存在下列情形之一的： 1.高度200米及以上的采场边坡未进行在线监测； 2.高度200米及以上的排土场边坡未建立边坡稳定监测系统； 3.关闭、破坏监测系统或者隐瞒、篡改、销毁其相关数据、信息。 | 不涉及 | 不构成 |
| 8 | 边坡出现滑移现象，存在下列情形之一的： 1.边坡出现横向及纵向放射状裂缝； 2.坡体前缘坡脚处出现上隆（凸起）现象，后缘的裂缝急剧扩展； 3.位移观测资料显示的水平位移量或者垂直位移量出现加速变化的趋势。 | 未出现上述情况 | 不构成 |
| 9 | 运输道路坡度大于设计坡度10%以上。 | 运输道路坡度满足要求 | 不构成 |
| 10 | 凹陷露天矿山未按设计建设防洪、排洪设施。 | 不涉及凹陷开采 | 不构成 |
| 11 | 排土场存在下列情形之一的： 1.在平均坡度大于1∶5的地基上顺坡排土，未按设计采取安全措施； 2.排土场总堆置高度2倍范围以内有人员密集场所，未按设计采取安全措施； 3.山坡排土场周围未按设计修筑截、排水设施。 | 无排土场，不涉及 | 不构成 |
| 12 | 露天采场未按设计设置安全平台和清扫平台。 | 已按设计要求进行设置 | 不构成 |
| 13 | 擅自对在用排土场进行回采作业。 | 无排土场，不涉及 | 不构成 |
| 14 | 办公区、生活区等人员集聚场所设在危崖、塌陷区、崩落区，或洪水、泥石流、滑坡等灾害威胁范围内。 | 无此现象 | 不构成 |
| 15 | 遇极端天气露天矿山未及时停止作业、撤出现场作业人员。 | 无此现象 | 不构成 |

评价小结：通过安全检查表分析可知，重大生产安全事故隐患判定单元共检查15项，均符合要求，不构成重大安全事故隐患。

5.8 综合评价单元

5.8.1 安全检查表

运用安全检查表对本矿山综合系统进行评价，对照检查表说明，从而判定矿山的安全等别，具体见表5.8-1、5.8-2。

表5.8-1 综合安全检查表

| 序号 | 评价单元 | 总分 | 得分 | 得分率/% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理 | 120 | 96 | 80 | / |
| 2 | 露天采场 | 192 | 179 | 93.23 | / |
| 3 | 边坡管理 | 25 | 20 | 80 | / |
| 4 | 供配电设施 | 53 | 49 | 92.45 | / |
| 5 | 防排水 | 20 | 20 | 100 | / |
| 6 | 防灭火 | 10 | 10 | 100 | / |
| 综合 |  | 420 | 374 | 89.05 | / |

表5.8-2 检查表说明

| 类型 | 概念 | 条件 |
| --- | --- | --- |
| A类矿山 | 安全生产条件好，生产活动有安全保障。 | 得分率在90%以上 |
| B类矿山 | 安全生产条件一般，能满足基本的安全生产活动。 | 得分率在80%～89%之间 |
| C类矿山 | 安全生产条件差，不能完全保证安全生产活动，需要限期整改。 | 得分率在60%～79%之间 |
| D类矿山 | 不具备基本的安全生产条件，或未通过验收，需要责令停产整顿的矿山。 | 得分率在60%以下 |
| 备注 | 1.本评价标准中的《规程》是指《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）。 2.因矿种不同，生产中没有涉及的项目，可不予评估，总分为实际评价项目的分值总和。最后得分采用得分率，即：实际评价得分÷实际评价项目的分值总和×100%。 3.算出总得分率时，必须把各单元的得分率一起考虑。 4.检查表扣分尺度，由各专家根据实际情况具体掌握。 | 该表总分值为：420分 |

5.8.2 评价结论

通过安全检查表符合性评价可知：

1. 本评价项目否决项的检查结论均为合格；

2. 通过安全检查表符合性评价，安全检查表标准总分为420分，该露天矿山评价得分为374分，得分率89.05%，该矿山属B类矿山，安全生产条件一般，能满足基本的安全生产活动。

5.9 作业条件危险性分析

采用作业条件危险性分析对露天矿山采场穿孔作业、爆破作业、铲装运输作业、洒水防尘作业等进行事故发生可能性及其严重程度分析评价。

露天矿山采场穿孔作业、爆破作业、铲装运输作业、洒水防尘等作业是矿山企业的主要生产作业区和重要工序，作业条件不断变化，作业危险性相对大，采用作业条件危险性评价方法，对以上作业工艺存在的危险、有害因素导致事故发生的可能性和严重程度进行评价，并确定各作业工艺安全生产承受水平以及采取措施后，是否能达到安全生产的要求。

露天开采作业条件危险性评价综合结果如表5.9-1所示。

表5.9-1 露天开采作业条件危险性评价

| 作业单元 | 主要危险有害因素 | L | E | C | D | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 穿孔作业 | 高处坠落、跌落 | 3 | 2 | 15 | 90 | 显著危险 |
|  | 机械致害 | 1 | 3 | 15 | 45 | 可能危险 |
|  | 物体打击 | 1 | 3 | 15 | 45 | 可能危险 |
|  | 火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 可能危险 |
| 爆破作业 | 民用爆炸物品爆炸 | 1 | 3 | 40 | 120 | 显著危险 |
| 铲装 运输作业 | 厂（场）内车辆致害 | 3 | 2 | 15 | 90 | 显著危险 |
|  | 高处坠落、跌落 | 3 | 2 | 15 | 90 | 显著危险 |
|  | 机械致害 | 1 | 3 | 15 | 45 | 可能危险 |
|  | 物体打击 | 1 | 3 | 15 | 45 | 可能危险 |
|  | 火灾 | 1 | 6 | 7 | 42 | 可能危险 |
| 洒水防尘作业 | 厂（场）内车辆致害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 可能危险 |

经作业条件危险性分析对露天矿山采场的穿孔作业、爆破作业、铲装运输作业、洒水防尘作业等进行事故发生可能性及其严重程度分析评价：穿孔作业的高处坠落、跌落危险程度为显著危险；爆破作业的民用爆炸物品爆炸危险程度为显著危险；铲装运输作业的厂（场）内车辆致害、高处坠落、跌落危险程度为显著危险。员工作业过程中需要加强防范措施，防止可能导致重大事故发生。其他均为一般危险，需要注意并加以防范。

- 安全对策措施及建议

6.1 安全管理对策措施建议

1. 应配备注册安全工程从事安全生产管理工作。

2. 需完善安全生产规章制度。

3. 对矿山作业人员的安全教育培训和考核结果记录存档进行完善。

4. 应保留购置安全设施设备等实物发票（纸质或电子版）。

5. 矿山需建立应急救援组织。

6. 矿山应继续完善粉尘、噪声等职业危害告知牌，并与从业人员签订职业健康危害告知书或在合同中补充说明。健全职业健康档案，安排职工进行职业健康体检，对粉尘、噪声等采取降尘降噪措施，按规定发放劳动防护用品，并监督使用。

7. 矿山应当进一步落实安全隐患排查与治理制度、安全检查制度的要求，完善各类安全检查台账及隐患整改记录。

8. 矿山主要负责人应当定期召开安全会议，研究解决存在的有关安全问题，并跟踪落实到位，切实消除本单位存在的安全隐患。

9. 矿山应当持续推进安全生产标准化的建设，不断总结及提升，每年进行安全生产标准化自评，对自评发现的问题及时整改及制定措施方案。

10. 矿山应制定边坡排险、临时用电、高处作业、停送电等相关危险作业的许可票、操作票，并加强危险作业的监督及监护。

11. 应急预案应按最新的标准规范如《生产安全事故分类与编码》（GB6441-2025）、《生产经营单位生产安全事故应急处置卡编制指南》（YJ/T32-2025）等重新进行评估、修订、审核、批准、发布和备案，并重新进行应急演练。

6.2 露天开采安全对策措施建议

1. 矿山应完善采剥工程年末图。

2. 应增设相邻采场边界围栏。

3. 矿山在作业前和作业中以及每次爆破后，应当对坡面进行安全检查，保留安全检查记录，发现工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和伞檐体可能塌落时，应当立即停止作业并撤离人员至安全地点，采取安全措施和消除隐患。

4. 矿山应完善运输道路警示标识。

5. 矿山不应在雷雨、大雾、大风等恶劣天气条件下进行爆破作业。矿山应定出警戒范围，在该区域边界设置警戒。

6. 挖机禁止在错开距离不符合要求的情况下，在同一平台或上下台阶同时开采。

7. 任何进入作业现场的人员，都必须佩戴安全帽。

8. 矿山应及时进行隐蔽治灾因素普查与治理。

6.3 开拓运输单元对策措施

1. 露天采场工作边坡应每季度检查1次，运输或行人的非工作边坡每半年检查1次。

2. 雨雪、大雾、冰冻等恶劣天气应禁止车辆上山运输。

3. 加强对运输道路的检查维护，确保上山公路排水沟、安全警示标志、反光镜等设施的完好。

4. 加强对运输设备、设施的检查、维护，确保设备、设施完好、性能可靠、使用安全。

5. 加强对运输车辆驾驶人员的安全教育、培训，驾驶人员均须取得相应的驾驶资格证，并持证上岗，严禁酒后、疲劳驾驶。

6. 加强运输安全管理，规范运输安全操作、运行。

（1）雾天或烟尘弥漫影响能见度时，应开亮车前黄灯与标志灯，并靠右侧减速行驶，前后车间距应不小于30m。

（2）冰雪或多雨季节道路较滑时，应有防滑措施并减速行驶；前后车距应不小于40m；拖挂其他车辆时，应采取有效的安全措施，并有专人指挥。

（3）正常作业条件下，同类车不应超车，前后车距离应保持适当。生产干线、坡道上不应无故停车。

（4）自卸汽车进入工作面装车，应停在挖掘机尾部回转范围0.5m以外，防止挖掘机回转撞坏车辆。汽车在靠近边坡或危险路面行驶时，应谨慎通过，防止崩塌事故发生。

6.4 爆破作业安全对策措施建议

1. 矿山开采要根据爆破区台阶高度、钻孔直径和岩石性质等，严格按设计的爆破参数进行爆破作业。

2. 必须制订严密的爆破安全措施，并向当地村民告示爆破时间、地点、警戒范围、爆破信号等。

3. 大雾天、黄昏、雷雨天、夜晚禁止进行露天爆破。

4. 加强爆破安全管理。

（1）爆破前，必须将采场的设备、人员撤至安全地点。

（2）爆破前，必须按爆破说明书的要求设置爆破警戒，将爆破警戒内人员撤到安全地点，各通道、路口必须有人警戒并设置警戒标识。

（3）爆后应超过5min，方准许检查人员进入爆破作业地点；如不能确认有无盲炮，应经15min后才能进入爆区检查。

（4）爆破经检查确认爆破点安全后，经当班爆破班长同意，方准许作业人员进入爆区并解除警戒。

5. 矿山应协调好两个矿区之间爆破作业的时间、空间关系，避免爆破产生相互影响。

6.5 供配电设施安全对策措施建议

1. 矿山应建立电气作业安全制度，严格执行工作票、工作许可、监护、间断、转移和终结等工作程序。

2. 购置电器设备，尤其是购置专用的安全性要求高的电气设备时，应该到经质量认证的、专门生产该设备的厂家或商店购置，从开始就要保证质量和安全性。

3. 应装置避雷针的电器设备，或建筑物都应装避雷针。避雷针的装设应请有资质部门施工，并定期检测，避雷针的电阻要达到规定要求，保证避雷效果，做到安全。

4. 所有机电设备都应接地，接地方式要符合要求，以防漏电，对人造成伤害。用电线路和装置要经常检查防止“裸露”，及时更换失灵电器保护装置。

5. 加强电器设备管理，严格操作规程，禁止违章操作，每班都应有使用运行记录。

6. 重视电器设备的检查、保养、维修工作，要建立制度，检查维修要有准确记录。机电设备检修停、送电时，要执行工作票制度，并派专人看管。

7. 要全面建立警示牌，如变电压要警示高压危险，空压机要挂注意高压，有些地点要挂出“注意烟火，禁止吸烟”、“小心路滑，注意危险”等，提醒人们时刻警惕。

6.6 防排水与防灭火安全对策措施建议

1. 采场周围截水沟应定期疏通、清理。

2. 排水沟要经常清淤，防止堵塞，保持畅通，防止洪水漫过渠道直接流入采场。

5. 应对容易发生火灾的场所和设备如配电房、生活区、重要采掘设备等处配备足够的消防灭火器材。

6. 本矿山矿岩本身无可燃性，采场发生火灾的可能性较低，但由于矿山地处林区植被发育，发生森林火灾可能性大，要加强防火意识的宣传、教育，并采取以下预防措施：

（1）尽量减少可燃物的存在，各建构筑物尽量采用阻燃材料。

（2）杜绝违章作业。对易燃易爆物品采取了专门的运送、保管、分发和使用的措施，配备消防设施。

- 评价结论

本次安全现状评价是根据国家颁布的有关安全生产法律、法规及相关文件规定，本着科学、公正、合法、自主的原则，对鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿评价开采工程安全管理的适宜性及生产场所安全设施等是否符合国家相关法律法规与标准的要求，运用安全检查表和作业条件危险性分析评价法等对该项目进行安全现状评价，评价结论如下：

7.1 矿山存在的主要危险、有害因素

1. 鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿潜在的主要危险、有害因素有：民用爆炸物品爆炸；坍塌；厂（场）内车辆致害；机械致害；火灾；物体打击；高处坠落、跌落；淹溺；其他；粉尘；噪声与振动；高低温等。

2. 本矿山应重点防范的重大危险、有害因素：高处坠落、跌落；民用爆炸物品爆炸；厂（场）内车辆致害。

3. 本矿山不涉及危险化学品重大危险源。

7.2 各单元评价结果

通过符合性评价可得：

1. 本评价项目所有否决项的检查结论均为合格，表明该企业符合安全生产的前置条件。

2. 安全管理单元：得分率为80%。存在的主要问题：1）未配备注册安全工程从事安全生产管理工作；2）安全生产规章制度不完善；3）作业人员的安全教育培训和考核结果记录存档不完善；4）未见购置安全设施设备等实物发票。5）没有为员工缴纳工伤保险；5）未建立应急救援组织。

3. 露天采场单元：得分率为93.23%。存在的主要问题：1）未提供采剥工程年末图；2）未设相邻采场边界围栏；3）未见爆破后安全检查记录；4）运输道路警示不足。

4. 边坡管理单元：得分率为80%。存在的主要问题：1）未见边坡检查记录。

5. 供配电设施单元：得分率为92.45%。存在的主要问题：1）未建立电气作业安全制度。

6. 防排水单元：得分率为100%。

7. 防灭火单元：得分率为100%。

8. 通过重大生产安全事故隐患判定单元共检查15项，均符合要求，本矿山不构成重大安全事故隐患。

9. 综合评价单元：运用《非煤矿山（露天矿）安全现状评价评分标准》对鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿进行评价打分，其得分率为89.05%，为B类矿山，安全生产条件一般，能满足基本的安全生产活动。

10. 鄱阳县金义矿产有限公司应认真考虑本报告中分析的危险、有害因素，积极落实所提出的各项安全对策措施和建议，按照国家安全生产法律、法规、行业规程要求进行完善，全面推行并巩固安全生产标准化工作，提高露天矿山的本质安全程度，实现安全生产。

7.3 评价结论

鄱阳县金义矿产有限公司鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿证照齐全有效，设置了安全管理机构，并配备了安全管理人员，安全生产规章制度齐全，安全管理基本符合安全生产法律法规的要求，通过安全检查表符合性评价，该矿山否决项的检查结果均合格，安全检查表标准应得总分为420分，该露天矿山评价实得分为374分，得分率89.05%，B类矿山，安全生产条件一般，能满足基本的安全生产活动，符合国家有关法律、法规、标准、规章、规范的要求。

综上所述，鄱阳县金义矿产有限公司鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿按照安全设施设计组织生产，具备安全生产条件。

- 附图附件

8.1 附图

1. 地质地形图

2. 现状平面图

3. 边坡工程剖面图

4. 终了境界平面图

5. 供配电系统图

6. 排水系统图

8.2 附件

1. 整改建议

2. 整改回复

3. 复查意见

4. 营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、安全生产标准化证书、爆破作业单位许可证

5. 关于鄱阳县响水滩乡禾互山建筑用石料矿安全管理机构及相关人员任命调整的通知

6. 主要负责人、安全管理人员

7. 专业技术人员证书

8. 安全生产规章制度清单

9. 应急预案备案表

10. 非煤矿生产事故救护协议

11. 安全生产责任险保单

附：评价人员与企业安全管理人员合影。